Методические указания к выполнению контрольной

работы по доставке руды самоходным оборудованию

1. Параметры горных выработок при эксплуатации самоходного оборудования (по Ю. Г. Скорнякову, А. Г. Диккерту, В.  П.  Епифанову)

Самоходное буровое, погрузочно-доставочное и вспомогательное оборудование с индивидуальным (дизельным) приводом и пневмошинным ходом находит все более широкое применение на подземных рудниках за рубежом и в России. Применявшееся ранее при камерно-столбовой системе самоходное оборудование за последние 10 – 15 лет стало широко использоваться и на других более трудоемких системах: подэтажных штреков, подэтажного обрушения, этажно-камерной, горизонтальных слоев с закладкой и др.

Несмотря на разнообразие систем, имеется много общего при эксплуатации машин в камерах, погрузочно-доставочных выработках, проходческих и очистных тупиковых забоях. В то же время отдельные выработки по технологическим функциям и интенсивности движения машин в них отличаются друг от друга, поэтому конструктивное выполнение их должно быть различным.

В целях типизации и сокращения затрат на горно-капитальные и подготовительные работы нами предлагается классифицировать выработки в зависимости от их назначения, интенсивности и скорости движения в них самоходных машин на следующие четыре группы (рис. 1 и табл. 1): транспортные, погрузочно-доставочные, буровые подэтажные и вспомогательные.

Основные транспортные выработки (вскрывающие наклонные съезды, квершлаги и основные штреки), как правило, принимают весь или большую часть грузопотока с рудой. Интенсивность движения и грузоподъемность машин наибольшие.

В отечественной и зарубежной практике используются транспортные машины грузоподъемностью от 10 до 25 т, а в отдельных случаях — до 42 т («Кируна», Швеция). Ширина машин 2800—3200 мм, собственный вес 10 –

Рис. 1.  Горные выработки при этажно-камерной системе разработки:

1 - транспортные; 2 - разгрузочные камеры; 3 - наклонные съезды;

4 - буровые подэтажные штреки (орты);  5 - погрузочные заезды;

6 - доставочные штреки; 7 - рудоспуски.

25 т. Ширина выработок при однорядном движении составляет 4300 – 5250 мм, при двухрядном – 8000 мм, длина – от 500 до 4000 м. Они проходятся горизонтальными или наклонными под углом 6 – 120. Скорость движения машин в транспортных выработках зависит от профиля пути и состояния проезжей части. Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации самоходных транспортных машин показал, что при асфальтобетонном покрытии скорость их движения может достигать с грузом 18 – 35 км/ч, а без груза 20…40 км/ч, а при плохом состоянии покрытия скорость машин с грузом не превышает 4…9 км/ч и без груза 6…15 км/ч.

При движении машин на подъем их скорость не превышает 6…8 км/ч. Увеличение скорости движения транспортных машин, а следовательно, и сооружение дорогостоящего покрытия целесообразно лишь при большом расстоянии транспортирования. Расчеты показывают, что увеличение скорости движения машин с 20 до 40 км/ч, т. е. в 2 раза, повышает производительность при расстоянии транспортирования 800 м на 14%, при 1500 м – на 22% и при 3000 м – на 42%.

Оптимальная скорость движения машин в. транспортных выработках 12…20 км/ч при расстоянии транспортирования 500 – 700 м, 20 – 30 км/ч при расстоянии  1000…1500 м и 30…40 км/ч – при расстоянии 2000…3000 м.

Погрузочно-доставочные выработки являются основными горно-подготовительными выработками при большинстве систем разработки: этажно-камерной, подэтажных штреков, этажно-принудительном обрушении и др. Они не выделяются лишь при камерно-столбовой системе, где погрузка и частично доставка руды осуществляются непосредственно в камерах. Погрузочно-доставочные выработки проходят в пределах очистного блока на уровне основного горизонта или выше его. Через эти выработки осуществляют выпуск руды из блоков, погрузку и доставку ее самоходными машинами к рудоспуску.

Расположение погрузочных выработок – заездов и их сечение определяются не только размерами машин, но и технологическими факторами, влияющими на качественные показатели выпуска руды: высотой этажа, устойчивостью руд и пород днища блока, размерами рабочей зоны машины, а также площадью зоны выпуска погрузочного заезда. Совокупность указанных параметров определяет конструктивное выполнение днищ блоков и эффективность системы разработки. В таблице 1 представлена классификация горных выработок при эксплуатации самоходного оборудования.

Таблица 1.  Классификация горных выработок при эксплуатации самоходного оборудования

| Класс | Выработки | Назначение выработок | Характеристика самоходной техники |  |  |  | Рекомендуемый тип покрытия проезжей части | Регламентируемые размеры выработки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип | общая масса груженой машины, т | интенсивность движения (рейсов в час) | скорость движения, км/ч. |  | Ширина проезжей части, А*1 | Минимальное расстояние от края проезжей части до стенки выработки | Ширина свободного прохода для людей, мм |  | Высота тротуара над проезжей частью, мм | Высота вертикальной стенки над тротуаром, h, мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При устройстве тротуара | Без устройства тротуара |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | Транспортные | Вскрытие месторождения или его части | Автосамосвалы | 20 – 40 | 40 – 60 | 20 – 40 | Асфальто- цементное, тип III*1 | Ширина машины (а)+ +1000; а+800 | 200*3 | 800 | ― | 300 | 1800 |
|  |  | Транспортиро-вание горной массы |  | 20 – 40 | 20 – 40 | 15 – 20 | Асфальто- цементное, тип II*1 |  | 200*3 | 800 | 1200 | 200 | 1800 |
| II | Погрузочно-транспортные | Подготовка участка, блока, погрузка и доставка горной массы | Автосамосвалы | 20 – 40 | 10 – 20 | 15 – 20 | Щебеночное, естественное с планировкой, бетон в местах погрузки | а+800 | 200*3 | 700 | 1200 | 200 | 1800 |
|  |  |  | Самоходные вагоны | 20 – 40 | 5 – 10 | 8 – 15 |  | а+600 | 200 | ― | 800*4 | ― | ― |
|  |  |  | ПТМ | 10 – 30 | 15 – 20 | 8 – 15 |  | а+600 | ― | ― | 800*4 | ― | ― |

Окончание табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Буровые подэтажные | Подготовка блока | Бурильные установки | 10 - 20 | Периодически | 8 - 12 | Естественное | а+600 | 200 | ― | 800*4 | ― | ― |
|  |  |  | Машины вспомогательного назначения |  |  | до 8 | Планировка | а+600 | ― | ― | 800*4 | ― | ― |
| IV | Вспомогательные | Подготовка участка | Машины вспомогательного назначения | 10 - 20 | Периодически | 20 - 30 | Щебеночное с пропиткой цементом | а+1000 | 200 | 700 | 1200 | 200 | 1800 |
|  |  | Транспортирование людей |  |  |  | 15 - 20 | Щебеночное | а+800 | 200 | ― | 800*4 | ― | ― |
|  |  | Транспортирование материалов и оборудования |  |  |  | 8 - 15 | Естественное с планировкой | а+600 | 200 | ― | 800*4 | ― | ― |

Примечание: *1 – тип покрытия по табл.4;

*2 – на поворотах проезжей части увеличивается на 300 – 500 мм в зависимости от радиуса кривизны;

*3 – при устройстве водоотливной канавки определяется конструктивно и может быть увеличено до на 100 – 150 мм;

*4 – свободный проход для людей может не предусматриваться. Необходимая величина прохода

800 мм образуется при остановке машины в крайнем положении проезжей части.

Из практики   известно, что, чем чаще расположены выпускные выработки в блоке, тем меньше разубоживание и потери руды. Это особенно сказывается, когда выпуск руды осуществляется под обрушенными породами, при этом площадь зоны выпуска из дучки при скреперной доставке обычно    составляет 40…75 м2. Рассмотрим возможные конструктивные параметры днища блока при использовании самоходного оборудования (рис.2,3). Ширина выработок (B), существенно влияющая на параметры днища, складывается из ширины машины (а) и боковых зазоров (b), необходимых для ее эффективной работы. Ширина целиков (E) и (F) зависит от устойчивости руды и породы, а также от вида крепления. Ширина рудоприемной траншеи (T) принимается в зависимости от кусковатости руды в пределах 2…3 м. Общая площадь обнажения в днище блока с учетом крепления обычно не превышает 40 %. Площадь зоны выпуска погрузочного заезда (S) определяется как произведение расстояния между погрузочными заездами (С) и доставочными выработками (D), т. е. S = CD, м2,

|  | S= 1sin∝(B+E)(B+L∙sinα+T+F) , м2, |  |  | (1.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| где |  | L | – длина погрузочно-транспортной машины, м. |  |

При двустороннем расположении погрузочных заездов S = 1/2CD.

Определенная по формуле 1.1 величина S для наиболее распространенных условий и известных в практике типоразмеров машин имеет значения, приведенные в табл. 2.

Таблица 2.

Параметры днищ блоков при различных типоразмерах

самоходных машин

| Параметры | Вместимость ковша, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Соотношение размеров машины, а/L, м | 1,2 / 4,5 | 1,5 / 7,0 | 2,0 / 7,0 | 2,5 / 8,5 | 2,6 / 8,5 |
| Площадь зоны выпуска одного погрузочного заезда, м2 | 60,0 | 90,0 | 120,0 | 150,0 | 170,0 |

Таблица 3

Параметры днищ блоков при применении погрузочно-транспортных машин

| Показатели | Грузоподъемность ковшовой погрузочно-транспортной машины, т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Размеры машины, мм ширина длина | 1400 5000 | 1700 7000 | 1900 7500 | 2500 9000 |
| Минимальное сечение погрузочных заездов в свету, м2 | 6…7 | 7…8 | 8…9 | 10…12 |
| Расстояние между осями погрузочных заездов, м | 6,5…8 | 7…9 | 8…12 | 10…13 |
| Расстояние между осями доставочных ортов, м | 9…11 | 12…13 | 12…13 | 14…15 |
| Площадь блока в расчете на один погрузочный заезд, м2 | 60…90 | 90…120 | 120…150 | 150…180 |

Полученные значения площади S превышают значения, существующие в практике при скреперной доставке, однако полной аналогии между машиной и скрепером проводить нельзя.  Погрузочная машина  имеет значительно большую рабочую зону, тогда как скреперная лебедка является пассивным средством доставки, зависящим от истечения руды, поэтому площадь зоны выпуска погрузочного заезда может быть значительно расширена.

Рис.2  Вариант траншейной подсечки блока с применением самоходного

оборудования: 1 - транспортный штрек; 2 - погрузочные заезды;

3 - траншейный штрек; 4 - траншея.

При системе подэтажных штреков и этажно-камерной, где обеспечивается свободное истечение руды из камер под действием собственного веса и взрыводоставки, площадь зоны выпуска достигает 120…200 м2 (рудники «Гитл-Коув», «Мадлейн» (Канада), «Грейс» (США) и др. При этом достигается высокая производительность труда на выпуске руды (500…1000 т/чел-смену) с удовлетворительными качественными показателями.

Рис.3. Днище блока с односторонними погрузочными заездами:

1 - доставочная выработка; 2 - погрузочный заезд;  3 - целики;

4 - рудоприемная траншея; 5 - рабочая зона машины; 6 – зона выпуска руды

на один погрузочный заезд; Lм – длина машины; Lн – длина навала руды.

Проведенные расчеты и данные рудников свидетельствуют о том, что при использовании самоходного оборудования можно выполнить днище блоков с параметрами, удовлетворяющими требованиям практики как по качественным показателям выпуска руды, так и по производительности труда.

Искусственное покрытие в погрузочных заездах, как правило, не предусматривается. В отдельных случаях при слабой почве заезды бетонируются и армируются рельсами, что улучшает условия погрузки. Так, на руднике «Мадлейн» погрузочно-доставочные выработки покрыты слоем бетона толщиной 150 мм. который армирован металлической сеткой 150×150 мм. Длина погрузочно-доставочных выработок 50…700 м. Скорость движения машин в них по спланированному основанию не превышает 12…15 км/ч, а по неровной скальной почве 6…8 км/ч.

Испытания автосамосвалов «Кируна-125» грузоподъемностью 21 т на руднике «Луоссавара» (Швеция) показали, что в выработках небольшой протяженности с плохим покрытием и слабой видимостью небольшая скорость движения машин является наиболее экономичной. При плохом состоянии покрытия на машину действуют ударные нагрузки, возрастающие пропорционально квадрату скорости движения. Для преодоления этих нагрузок необходим двигатель повышенной мощности, а также более прочная конструкция и увеличенный собственный вес машины. В результате технико-экономические показатели транспортирования руды резко ухудшаются.

Сооружение искусственного покрытия для увеличения скорости движения машин при небольших расстояниях доставки нецелесообразно. Расчеты показывают, что производительность погрузочно-транспортной машины с ковшом емкостью 3,8 м3 при транспортировании на расстояние 300 м со скоростью 12 км/ч равна 350 т/смену, а при скорости 18 км/ч – лишь 400 т/смену.

Оптимальная скорость движения машин в погрузочно-доставочных выработках без искусственного покрытия составляет 6…15 км/ч, причем большее значение скорости относится к машинам с дизельным приводом.

Буровые подэтажные выработки располагаются выше доставочного горизонта и предназначаются в основном для бурения скважин и отбойки руды. Сечение выработок определяется габаритами бурового оборудования в рабочем положении. Самоходные машины движутся по выработкам периодически – при проходке, изменении положения буровой каретки, а также при доставке людей, материалов и инструмента. Искусственного покрытия выработки не требуют, нужна лишь планировка и подсыпка почвы рудной мелочью. Длина подэтажных выработок составляет 50…200 м и более. Скорость движения машин не превышает 6…12 км/ч.

К вспомогательным выработкам относятся горизонтальные и наклонные выработки, служащие для доставки людей, материалов и оборудования, а также для вентиляции. Протяженность их обычно составляет 200…500 м, но может достигать 2000 м и более. Сечение, вентиляционных выработок определяется условиями вентиляции с учетом габаритов проходческого оборудования, сечение наклонных съездов – с учетом доставки крупногабаритного оборудования. Угол наклона их определяется типом применяемого самоходного оборудования, интенсивностью движения и грузоподъемностью машин и составляет 6…120. Скорость движения машин зависит от назначения и протяженности выработок и составляет 10…30 км/ч.

Искусственное покрытие дорог во вспомогательных выработках обычно не предусматривается, выполняются лишь планировка и подсыпка почвы щебенкой. Однако при высокой интенсивности движения машин и перемещении в наклонных съездах людей они должны выполняться в соответствии с требованиями выработок I класса.

Рассмотренные выше технологические функции отдельных групп выработок свидетельствуют о необходимости дифференцированного подхода к конструктивному их выполнению.

Перед выбором марки и типоразмера ПТМ вначале следует ориентироваться на рекомендации (табл. 3).

Таблица 4.

Рекомендации по определению вместимости ковша ПТМ в зависимости от  размера кондиционного куска руды

| Максимальный размер кондиционного куска, мм | 250…300 | 400…500 | 600…800 | 900…1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вместимость ковша, м3 | 1,0…1,5 | 2,0…3,0 | 4,0…5,0 | 6,0…8,0 |

Затем выбирают марку ПТМ из приведенных ниже таблиц.

### Погрузочно-транспортное оборудование фирмы «Atlas Copco»

Таблица 5.

Типоразмерный ряд ковшовых ПТМ (с дизельным приводом) для работы в горных выработках сечением от 6 м2.

| ПТМ | ST2G | ST2D | ST3,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры выработки (рекомендуемые) ширина × высота, м | 2,4×2,9 | 2,4×2,9 | 3,5×3,0 |
| Грузоподъемность, кг | 3600 кг | 3600 кг | 6000 кг |
| Мощность двигателя, л.с. | 117 | 84 | 185 |
| Рабочая масса (порожняя), кг | 13 000 | 12 320 | 17 100 |
| Ширина (по ковшу), мм | 1650 | 1638 | 1956 |
| Высота по козырьку, мм | 2162 | 2086 | 2247 |
| Высота подъема ковша, мм | 3747 | 3733 | 3984 |
| Совместим с бурильными установками | Boomer 104, Boomer T1D | Boomer 104, Boomer T1D | Boomer 281, Boomer S1D |

Таблица 6.

Типоразмерный ряд ПТМ (с дизельным приводом) для работы в горных выработках сечением от 10 м2.

| ПТМ | ST7 | ST1030 | ST14 | ST1520 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Размеры выработки (рекомендуемые) ширина × высота | 3,5×3,0 | 4,0 × 3,0 | 4,5×3,5 | 4,5×3,7 |
| Грузоподъемность, кг | 6800 | 10000 | 14000 | 15000 |
| Мощность двигателя, л.с. | 193 | 250 | 335 | 390 |
| Рабочая масса (порожней), кг | 19 300 | 26 300 | 38 000 | 41 300 |

Окончание таблицы 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина по ковшу, мм | 2180 | 2490 | 2800 | 2920 |
| Высота по козырьку, мм | 2160 | 2355 | 2550 | 2650 |
| Высота подъема ковша, мм | 4710 | 5060 | 5930 | 6000 |
| Совместима с самосвалами | МТ2010 | MT2010, MT431B, MT436B | MT436B, MT42, MT5020 | MT436B, MT42, MT5020, MT6020 |
| Совместима с бурильными установками | Boomer 281, Boomer S1D | Boomer 281, Boomer S1D, Boomer 282 | Boomer 281, Boomer S1D, Boomer 282, Boomer M2 | Boomer 281, Boomer S1D, Boomer282, Boomer M2 |

Таблица 7.

Типоразмерный ряд ПТМ с электроприводом и низкопрофильных ПТМ (с дизельным приводом) для погрузки и доставки в горных выработках сечением от 6 м2

| ПТМ | С электроприводом |  | Низкопрофильные, с дизельным приводом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EST2D | EST3,5 | ST7LP | ST1030LP | ST1520LP |
| Размеры выработки (рекомендуемые) ширина × высота | 2,4×2,9 | 3,5×3,0 | 4,5×1,6 | 3,9×2,5 | 4,42×2,7 |
| Грузоподъемность, кг | 3600 | 6000 | 6800 | 10 000 | 15 000 |
| Мощность двигателя, л.с. | 75 | 100 | 193 | 250 | 390 |
| Рабочая масса (порожней), кг | 13000 | 17900 | 19100 | 26300 | 41300 |
| Ширина по ковшу, мм | 1651 | 1956 | 2220 | 2490 | 2920 |
| Высота по козырьку, мм | 2086 | 2118 | 1390 | 1840 | 2301 |
| Высота подъема ковша, мм | 3732 | 3936 | 3920 | 4750 | 6000 |
| Совместима с самосвалами | ― | ― | МТ2010 | MT2010, MT42, 431B, MT436B, MT436LP | MT436B, MT42, MT436LP, MT5020, MT6020 |

Таблица 8.

Типоразмерный ряд рудничных самосвалов для доставки в горных сечением от 20 м2

| Самосвал | МТ2010 | МТ431В | МТ463В | МТ436 LP | MT42 | MT5020 | MT6020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Размеры выработки (рекомендуемые) ширина высота | 4,0×5,0 | 5,0×4,5 | 5,0×4,5 | 5,0×3,0 | 5,0×4,5 | 5,5×5,0 | 5,5×5,0 |
| Грузоподъемность, кг | 20 000 | 28 125 | 32 650 | 32 650 | 42 000 | 50 000 | 60 000 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 650 | 760 |
| Рабочая масса (пустой), кг | 20 500 | 28 000 | 30 600 | 30 600 | 34 500 | 42 000 | 43 900 |
| Ширина по кузову, мм | 2172 | 2795 | 3050 | 3353 | 3050 | 3200 | 3440 |
| Радиус поворота, макс., мм | 7490 | 8570 | 8570 | 8571 | 8890 | 9320 | 9322 |
| Высота по козырьку, мм | 2444 | 2740 | 2680 | 2300 | 2705 | 2815 | 2829 |
| Высота подъема кузова, мм | 4438 | 5365 | 5385 | 5000 | 5965 | 6910 | 7010 |
| Совместим с ПТМ | ST1030 ST710, ST7 | ST1030 ST1030 LP | ST1030 ST1030 LP, ST14, ST1520 ST1520 LP | ST1030 LP, ST1520 LP | ST1030, ST1030 LP, ST14, ST1520, ST1520 LP | ST14, ST1520ST1520 LP | ST1520, ST1520 LP |

Погрузочно-транспортное оборудование фирмы «Sandvik»

Таблица 9.

Типоразмерный ряд ПТМ с дизельным приводом.

| ПТМ | LH201 | LH203 | LH307 | LH410 | LH514 | LH517 | LH621 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вместимость стандартного ковша, м3 | 0,54 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 5,4 | 7,0 | 8,0 |
| Вместимость сменного ковша, м3 | 0,54 | 1,4-1,8 | 2,7-3,7 | 4,0-5,4 | 4,5-7,0 | 6,5-8,5 | 8,0-10,7 |
| Грузоподъемность, т | 1,0 | 3,5 | 6,7 | 10,0 | 14,0 | 17,2 | 21,0 |
| Общая длина (А), м | 4,05 | 7,04 | 8,53 | 10,02 | 10,87 | 11,12 | 11,96 |
| Ширина по ковшу (В),м | 1,05 | 1,48 | 2,10 | 2,65 | 2,87 | 3,14 | 3,25 |

Окончание табл.9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина без ковша, (С),м | 1,05 | 1,42 | 2,33 | 2,48 | 2,73 | 2,78 | 3,03 |
| Общая высота (Е), м | 2,05 | 1,84 | 2,20 | 2,40 | 2,54 | 2,75 | 2,95 |
| Макс. высота при поднятом ковше, м | 2,32 | 3,79 | 4,90 | 5,38 | 5,75 | 6,52 | 7,02 |
| Мощность двигателя, кВт | 33,0 | 71,5 | 150,0 | 220,0 | 243,0 | 298,0 | 354,0 |
| Масса, т | 3,65 | 8,70 | 19,60 | 26,20 | 38,100 | 44,03 | 56,8 |

Таблица 10.

Типоразмерный ряд ПТМ с электроприводом

| ПТМ | LH201Е | LH203Е | LH306Е | LH409Е | LH514Е | LH625Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вместимость стандартного ковша, м3 | 0,54 | 1,5 | 3,0 | 3,8 | 5,4 | 10,0 |
| Вместимость сменного ковша, м3 | 0,54 | 1,3-1,75 | 2,7-3,1 | 3,8-4,6 | 4,6-7,0 | 8,0-10,7 |
| Грузоподъемность, т | 1,0 | 3,5 | 6,6 | 9,6 | 14,0 | 25,0 |
| Общая длина (А), м | 4,84 | 6,99 | 8,53 | 9,73 | 10,95 | 14,0 |
| Ширина по ковшу (В),м | 1,05 | 1,48 | 1,93 | 2,44 | 2,76 | 3,90 |
| Ширина без ковша, (С),м | 1,05 | 1,42 | 2,16 | 2,50 | 2,73 | 3,71 |
| Общая высота (Е), м | 2,04 | 1,84 | 2,24 | 2,32 | 2,55 | 3,16 |
| Макс. высота при поднятом ковше, м | 2,32 | 3,50 | 4,39 | 5,27 | 5,76 | 7,37 |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 30,0 | 55,0 | 94,0 | 110,0 | 132,0 | 315,0 |
| Масса, т | 3,85 | 9,40 | 17,24 | 24,5 | 38,5 | 77,5 |

Таблица 11.

Типоразмерный ряд низкопрофильных ПТМ

| ПТМ | LH205L | LH207L | LH208L | LH209L | TH230L | LZ100L | TH205L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вместимость стандартного ковша, м3 | 1,8 | 3,0 | 2,87 | 4,6 | 15,0 | Отвал 0,35 | ― |
| Вместимость сменного ковша, м3 | 1,8 | 2,3-3,0 | 2,87 | 4,0-5,4 | 15,0 | ― | сменные кассеты |
| Грузоподъемность, т | 5,0 | 7,5 | 7,7 | 9,6 | 30,0 | ― | 4,5 |
| Общая длина (А), м | 7,96 | 8,35 | 8,39 | 9,24 | 9,63 | 3,10 | 5,5/7,2 |
| Ширина по раме (В),м | 2,33 | 1,90 | 2,38 | 2,40 | 3,00 | 1,56 | 2,10 |

Окончание табл.11.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая ширина (С),м | 2,11 | 2,60 | 2,62 | 3,10 | 3,46 | 1,81 | 2,25 |
| Общая высота (Е), м | 1,60 | 1,70 | 1,60 | 1,70 | 1,96 | 0,90 | 1,30/1,60 |
| Макс. высота при поднятом ковше, м | 3,14 | 2,90 | 3,28 | 5,00 | ― | ― | ― |
| Мощность двигателя, кВт | 93 | 131 | 140 | 170 | 235 | 45 | 74 |
| Масса, т | 15,3 | 18,0 | 17,8 | 24,3 | 25,4 | 5,8 | 6,5 |

Таблица 12.

Типоразмерный ряд подземных автосамосвалов

| Автосамосвал | 417 | ТН320 | 30SX | 533 | TH540 | TH550 | TH660 | TH680 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартный кузов, м3 | 8,3 | 10,2 | 14,0 | 18,3 | 18,0 | 20,0 | 32,0 | 37-48 |
| Сменные кузовы, м3 | 7,1-8,3 | 10,2 | 9,6-14,0 | 13,4-18,3 | 16,5-22,0 | 18,0-28,0 | 32,0-43,0 | 46-57/35-46 |
| Полезная грузоподъемность, т | 15,4 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 |
| Общая длина (А), м | 7,00 | 9,10 | 9,24 | 9,60 | 10,50 | 10,50 | 10,63 | 11,60 |
| Ширина кузова (В), м | 2,13 | 2,10 | 2,60 | 3,07 | 3,00 | 3,00 | 3,26 | 3,90 |
| Общая ширина (С), м | 2,25 | 2,20 | 2,45 | 3,07 | 3,00 | 3,13 | 3,25 | 3,90 |
| Высота по кабине (D), м | 2,30 | 2,44 | 2,44 | 2,70 | 2,70 | 2,74 | 3,08 | 3,60 |
| Высота по кузову (E), м | 2,20 | 2,30 | 2,44 | 2,45 | 2,65 | 2,86 | 3,37 | 3,60 |
| Мощность двигателя, кВт | 156 | 240 | 240 | 298 | 354 | 429 | 567 | 317 |
| Рабочая масса, т | 15,0 | 22,3 | 23,5 | 26,2 | 34,7 | 35,9 | 48,5 | 58,0 |

Ширина выработок при использовании самоходного оборудования складывается из ширины пешеходной дорожки (тротуара), ширины проезжей части и минимального расстояния между краем проезжей части и стенкой выработки, т. е. В = а+А+b, при отсутствии пешеходной дорожки В = +А+2b.

Некоторые требования Правил безопасности к эксплуатации самоходных машин

Зазоры между наиболее выступающей частью транспортного средства и стенкой (крепью) выработки или размещенным в выработке оборудованием должны приниматься в зависимости от назначения выработок и скорости передвижения машины:

а) в выработках,  предназначенных для транспортирования руды и сообщения с очистными забоями, должны приниматься зазоры не менее 1,2 м со стороны прохода для людей и 0,5 м с противоположной стороны. При  устройстве пешеходной дорожки высотой 0,3 м и шириной 0,8 м или при устройстве ниш через 25 м зазор со стороны свободного прохода для людей может быть уменьшен до 1 м. Ниши должны устраиваться высотой 1,8 м, шириной 1,2 м, глубиной 0,7 м (рис.4);

б) в погрузочно-доставочных выработках очистных блоков, предназначенных для погрузки руды и доставки ее к транспортной выработке, в выработках, находящихся в проходке, при скорости движения машин, не превышающих 10 км/ч, и  при исключении возможности нахождения в таких выра-

ботках людей, не связанных с работой машин, должны приниматься зазоры  не менее 500  мм  с каждой стороны (рис.5);

в) в доставочных выработках (наклонные съезды), предназначенных  для доставки в очистные блоки оборудования, материалов и людей (в машинах),  при скоростях движения свыше 10 км/ч:

- по 600 мм с каждой стороны при исключении случаев передвижения людей пешком;

- 1200 мм со стороны прохода для людей и 500 мм с другой стороны, если передвижение людей пешком не исключается.

Рис. 4   Сечение транспортной выработки при эксплуатации самоходного оборудования (транспортная выработка): 1 - магистрали сжатого воздуха и воды; 2 - подвеска кабелей; 3 - подвеска светильников; 4 - вентиляционный трубопровод; 5 - габарит транспортной машины; r -  малый радиус свода; R - большой радиус свода; hп - минимальное расстояние между габаритом машины и выступающей частью подвески, hп = 500…600 мм;

h - высота прямой стенки, h д.б.не менее 1800 мм.

Рис. 5   Поперечное сечение транспортной выработки при эксплуатации самоходного оборудования (погрузочный заезд):

Примечания:

I. Во всех случаях высота выработки над свободным проходом для людей должна составлять не менее 1,8 м по всей ее протяженности.

2. Расстояние от наиболее выступающей части машины до кровли выработки должно быть не менее 0,5 м.

Ширина проезжей части

Авторами предлагается следующая формула для определения ширины проезжей части, которая позволяет учесть массу и до некоторой степени размеры машины.

|  | А = а + 1,5δ + 12v, мм, |  |  | (1.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| где |  | δ | – ширина профиля покрышки, мм; |  |
|  |  | v | – скорость движения машины, км/ч. |  |

На поворотах проезжая часть должна быть расширена на величину выбега ΔВ, зависящего от радиуса поворота R и конструктивных особенностей машины.

|  | ΔВ = (Rн – Rвн) - a, мм, |  |  | (1.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| где |  | Rн и Rвн | – соответственно наружный и внутренний радиусы |  |
|  |  |  | поворота машины. |  |

На основании расчетов требуемое уширение проезжей части составляет 300 – 500 мм.

Максимальная скорость движения машины на повороте (vmax), при которой отсутствует боковое скольжение, может быть определена из следующей формулы, полученной преобразованием общеизвестных зависимостей:

|  | vmax = 2,9 (R)0,5, км/ч. | (1.4) |
| --- | --- | --- |

Минимальное расстояние видимости, которое необходимо водителю для безопасного движения с заданной скоростью (lmin), может быть определено из следующей формулы, также преобразованной для подземной горизонтальной выработки:

|  | lmin = v / 3,6 (1 + 0,1v) + 5,0 ,м. | (1.5) |
| --- | --- | --- |

Минимальное расстояние от края проезжей части до стенки выработки b регламентируется, чтобы исключить задевание машины за стенки. В подземных транспортных выработках целесообразно ограждать проезжую часть, чтобы указанное расстояние было не менее 200 мм. Когда между проезжей частью и стенкой выработки устраивается водоотливная канавка, расстояние b определяется конструктивно и может достигать 500 – 600 мм.

В погрузочно-доставочных и вспомогательных выработках, где искусственное покрытие и ограждение проезжей части не предусматривается, это расстояние учитывается при определении ширины выработки.

Водоотливную канавку в транспортной выработке можно расположить посередине проезжей части, совмещенной с тротуаром, или между проезжей частью и стенкой выработки.

При расположении водоотливной канавки посередине проезжей части усложняется строительство и маневрирование машин, а поэтому данный вариант не нашел практического применения.

При расположении водоотливной канавки со стороны пешеходной дорожки она должна перекрываться железобетонными плитами или трапами. В этом случае затрудняется очистка водоотливных канав, так как требуются дополнительные затраты на снятие и установку перекрытия.

Расположение канавки между проезжей частью н стенкой выработки несколько увеличивает ширину выработок (на 100 – 150 мм), однако исключает отмеченные выше недостатки.

Сечение канавки определяют в зависимости от величины водопритока. Обычно сечение канавки составляет в проходке 0,15 – 0,17 м2. Крепление выполняют из бетона. Со стороны проезжей части стенку канавки приподнимают и через 5 м оставляются щели шириной около 50 мм для стока воды. В погрузочно-доставочных, подэтажных буровых и вспомогательных выработках канавка не устраивается, а сток воды обеспечивается за счет предусматриваемого продольного и бокового уклона выработки.

Устройство проезжей части транспортных выработок.

Для искусственного покрытия проезжей части используются различные материалы: бетон, асфальт, битумо-цемент, дробленая порода, щебень и др. Вид покрытия определяется в зависимости от грузоподъемностм транспортных машин, скорости и интенсивности движения их (табл. 11).

Как видно из табл. 11, для строительства подземных дорог в основном используются дробленая порода и бетон. На некоторых рудниках в основных откаточных выработках с большой интенсивностью движения дробленая порода пропитывается вяжущими или покрывается асфальтом.

На рудниках компании «Инко» (Канада) для сооружения полотна дорог во время испытаний применяли бетон, асфальт холодного смешения, тонкодробленый шлак с песком, мелкозернистый песок, смешанный с хвостами обогащения, раздробленный шлак, асфальт горячего смешения и породу крупностью 16 мм.

Наиболее экономичным оказалось полотно из породы крупностью 16 мм. Периодическое профилирование с небольшой подсыпкой тонкодробленой породы обеспечивает хорошее качество дороги. Затраты на сооружение дороги из дробленой породы толщиной 127 мм в штреке сечением 4,3×2,7 м составляют в среднем 1,66 долл. на 1 м полотна [3].

Для рудников Джезказгана Казахским филиалом института СоюзДорНИИ рекомендованы три типа покрытий проезжей части транспортных выработок (табл. 4).

Указанные типы покрытий разработаны для эксплуатации транспортных машин общим весом до 40 т (с нагрузкой на один скат до 12 т) и скорости движения до 30—40 км/ч.

Таблица 12.

Характеристика покрытий проезжей части транспортных выработок на некоторых отечественных и зарубежных рудниках

| Рудник (страна) | Производи-тельность рудника, тыс.т/год | Вид транспортного оборудования | Грузо-подъемность машин, т | Скорость движения, км/ч | Характеристика покрытия проезжей части |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Жезказган» (Казахстан) | ― | Автосамосвалы | 20,0 | До 20 - 40 | Дробленая порода крупностью 20 – 70 и 10 – 20 мм с битумно-цементной пропиткой. Толщина полотна 300 мм. |
| «Лайсвалл», «Мальмбергет», «Кируна» (Швеция) | 1000 – 15000 | Автосамосвалы | 20,0 – 40,0 | 20 - 40 | Дробленая порода крупностью 16 мм с полотном толщиной 160 мм и асфальтовым покрытием толщиной 30 мм на основных магистралях. |
| Рудники «Инко» (Канада) | 6800 (9 рудников) | Погрузочно-тран-спортные машины | 6,0 – 8,0 | До 20 | Дробленая порода крупностью 16 мм с полотном толщиной 130 мм. Бетон в местах погрузки руды на горизонте выпуска. |
| «Гаспе», «Джерси» (Канада); «Биллингем» (Англия) | 700 - 2400 | Автосамосвалы | 8,0 – 27,0 | 6 – 10 | Дробленая порода. |
|  |  | Погрузочно-тран-спортные машины | 8,0 |  |  |
| «Стрип» (Швеция); «Лотарингия» (Франция); «Крейтон», «Тексада» (Канада) | 500 - 4500 | Автосамосвалы | 10,0 – 20,0 | 6 – 10 | Бетон толщиной 100 – 300 мм. |
|  |  | Погрузочно-тран-спортные машины | 6,0 – 8,0 |  |  |
| «Лейк Дюфолт» (Канада) | 600 | Погрузочно-тран-спортные машины | 7,0 | До 37 | Бетонные плиты толщиной 150 мм. |
| «Френспилло» (Мексика) | ― | Погрузочно-тран-спортные машины | 1,5 – 2,0 | 5 - 8 | Дощатый настил по закладке в выработанном пространстве |

Таблица 13.

Конструкции проезжей части подземных транспортных выработок

| Тип покрытия | Интенсивность движения (число машин в час) | Конструкция проезжей части |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основание | покрытие | поверхностная пропитка битумно-цементным вяжущим |
| I | До 10 | Щебень крупностью 20 – 70 мм, толщина 200 мм. | Щебень крупностью 20 – 70 мм, толщина 200 мм. | 30 мм |
| II | От 10 до 40 | Щебень крупностью 20 – 70 мм, толщина 200 мм. | Щебень крупностью 20 – 70 мм, толщина 200 мм. | 60 мм |
| III | До 80 | Щебень крупностью 20 – 70 мм, толщина 200 мм. | Щебень крупностью 20 – 70 мм, толщина 200 мм. | 100 мм |

Для погрузочно-доставочных и вспомогательных выработок (при грузоподъемности машин 10…15 т и скорости движения до 12…15 км/ч) может быть рекомендовано щебеночное покрытие толщиной 130,0 мм из дробленой породы крупностью не более 16 мм.

Для буровых подэтажных выработок искусственного покрытия не требуется, нужны лишь планировка и подсыпка мелкой щебенкой.

Высота выработок определяется геометрическим построением свода и высотой прямой стенки 1800 мм. Коммуникации – кабели, трубопроводы воды и сжатого воздуха размещаются в пределах свода.

При установлении высоты выработки следует учитывать вертикальные колебания движущихся самоходных машин, которые в зависимости от скорости движения могут достигать 300 – 500 мм, а также возможность погрузки машин «с шапкой» высотой 500 – 600 мм.

Эксплуатационная производительность погрузочно-транспортных машин может быть определена следующим образом.

Вначале определяют техническую производительность ковшовых ПТМ (Qт.д.) (по формуле Байконурова О. А., Филимонова А. Т. и Калошина С. Г., 1975г.):

|  | Qт.д.= 60Vк∙kн.к.∙ρtцkр , т/ч, |  |  | (1.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| где |  | Vк. | – вместимость ковша, м3; |  |
|  |  | kн.к. | – коэффициент наполнения ковша, kн.к. = 0,8…1,1; |  |
|  |  | ρ | – плотность руды в массиве, т/м3; |  |
|  |  | tц | – продолжительность цикла, мин.; |  |
| tц = tн + tразг + kд (tг + tп), |  |  |  |  |
| где |  | tн | – продолжительность наполнения ковша, tн = (41…46)kнг /60, |  |
|  |  | kнг | – коэффициент, учитывающий выход негабарита, равен 1,0; |  |
|  |  |  | 1,2; 1,3 и 1,4 при выходе негабарита соответственно 0..5; |  |
|  |  |  | 5…10; 10…15 и 15…20%; |  |
|  |  | tразг | – время разгрузки ковша, мин., tразг = 31kм/60, |  |
|  |  | kм | – коэффициент, учитывающий маневры при разгрузке, |  |
|  |  |  | kм = 1,1…1,15. |  |
|  |  | kд | – коэффициент неравномерности движения, kд ~1,1; |  |
|  |  | tг | – время движения груженой машины, tг = 0,06Lд /vг, |  |
|  |  | Lд | – длина доставки, м; |  |
|  |  | vг | – средняя скорость движения машины с грузом, |  |
|  |  |  | vг = 5,0…10,0 км/ч.; |  |
|  |  | tп | – время движения порожней машины, tг = 0,06Lд /vп, |  |
|  |  | vп | – средняя скорость движения порожней машины, |  |
|  |  |  | vп = 6,0…12,0 км/ч. |  |
|  |  | kр | – коэффициент разрыхления. |  |

Эксплуатационную производительность ковшовых ПТМ (Qд) определяют по выражению

|  | Qд= Qт.д.kгTсм- Tпз, т/см., |  |  | (1.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| где |  | kг. | – средний коэффициент использования грузоподъемности |  |
|  |  |  | машины, kг. = 0,8…1,0; |  |
|  |  | Тсм. | – продолжительность смены, ч.; |  |
|  |  | Тп.з. | – затраты времени на подготовительно-заключительные |  |
|  |  |  | операции, Тп.з. = 0,7…0,8 ч. |  |

Возможное число рейсов машины в смену (Zрв) определяют по формуле

|  | Zр.в= 60Tсм- Tпс, ед., |  |  | (1.8) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| где |  | Тп.c | – время на прием – сдачу смены, профилактическое обслужи- |  |
|  |  |  | вание, простои в связи со взрыванием и т.п. (меньшее – для |  |
|  |  |  | ПТМ, большее – для автосамосвалов). Тп.c = 0,75…0,9 ч. |  |

Требуемое число рейсов в смену

|  | Zр.т= kнPсмG , ед., |  |  | (1.9) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| где |  | kн | – коэффициент неравномерности добычи, kн = 1,12…1,5; |  |
|  |  | Pсм | – сменная добыча горизонта, участка, т; |  |
|  |  | G | – грузоподъемность машины, т. |  |

Необходимое число машин (Nм) (округляется до большего целого) определяем из выражения

|  | Nм= Zр.тZр.в, ед., | (1.10) |
| --- | --- | --- |

Инвентарный парк машин

|  | Nинв.= Nмkт , ед., |  |  | (1.11) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| где |  | kт | – коэффициент технической готовности парка машин, |  |
|  |  |  | kт= 0,7…0,9. |  |

ВЫВОДЫ

1. Горные выработки в зависимости от их назначения, интенсивности и скорости движения самоходных машин следует классифицировать на четыре   группы: транспортные, погрузочно-доставочные, буровые подэтажные и вспомогательные.

2. Параметры выработок – ширину проезжей части, наличие свободного прохода для людей, тип покрытия и т. п. – следует определять в зависимости от класса I выработок.

3. Рекомендуемые параметры выработок при правильной эксплуатации машин обеспечивают необходимую безопасность и высокую эффективность применения самоходного оборудования.