Методика расчета отбойки руды взрывными скважинами

1. Выбор рационального диаметра скважины (по А.О. Баранову)

По результатам теоретических и экспериментальных исследований установлено, что при применении гранулированных ВВ и пневматического заряжания шпуров и скважин безнегабаритная отбойка руды может быть обеспечена при следующих соотношениях между размерами кондиционного куска aк и диаметром шпура (скважины) dС :

| dс = 0,245 aк1,32; aк = 4,07 dс 0,758, м. | (1.1) |
| --- | --- |

2. Выбор типа ВВ для конкретных горно-геологических условий

Вначале определяют необходимое детонационное давление (Рн ),

| Рн. = (0,00126 ρп · сп – 1,7 10 3), кПа, | (1.2) |
| --- | --- |

затем скорость детонации

| D = 1450(Рн / ρвв)0,5, м/с | (1.3) |
| --- | --- |

После этого по полученным значениям  D  выбирают марку ВВ по перечню рекомендуемых взрывчатых материалов (Приложение 1).

В устойчивых рудах, отличающихся монолитной структурой, труднобуримых, а также при бурении из очистного пространства осуществляют отбойку параллельными или параллельно-сближенными скважинами.

Основными параметрами отбойки, как и при использовании шпуровых зарядов, являются  л. н. с. и сетка расположения скважин, на основе которых определяются все остальные параметры.

При расчете параметров БВР при отбойке параллельными и веерными скважинами величину л.н.с. рекомендуется определять по выражению

| W=qзар0,785∆ввτmqр, м, | (1.4) |
| --- | --- |

| где | d | - диаметр заряда (скважины), м; |
| --- | --- | --- |
|  | Δ | - плотность ВВ, кг/м3; |
|  | kз | - коэффициент полноты заряжания скважин, д.ед.; |
|  | kз = 0,7…0,95 при их длине соответственно от 5 до 50 м, |  |
|  | для веерных скважин величину kз определяют графически; |  |
|  | m | - коэффициент сближения зарядов, рекомендации по опре- |
|  | делению величины m отражены в подразделе 6.2; |  |
|  | q | - расчетный удельный расход ВВ на отбойку, кг/м3 . |

Величину (q ) определяют по формуле

| q = q0 e k2 k4 k5 k6 k7, | (1.5 |
| --- | --- |

|  | q0 | - теоретический удельный расход ВВ на отбойку, кг/м3, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k2=lтрaкn1 |  | - коэффициент, учитывающий трещиноватость |  |
|  | руд и требуемое качество дробления; lтр - среднее расстояние |  |  |  |
|  | между видимыми трещинами в массиве, м; n1 = 0,5…0,6; |  |  |  |
|  | k4 | - коэффициент, учитывающий условия отбойки, k4 = 1,0 |  |  |
|  | и 0,7…0,9 при отбойке соответственно на одну и две обна- |  |  |  |
|  | женные плоскости; k4 = 1,2…1,3 – при отбойке в зажиме; |  |  |  |
|  | k5 | - коэффициент, учитывающий способ заряжания скважин, |  |  |
|  | k5 = 1,0 – при ручном и k5 = 0,9…0,95 – при механизирован- |  |  |  |
|  | ном заряжании ВВ; |  |  |  |
|  | k4=d0,105n2 |  |  | - коэффициент, зависящий от диаметра сква- |
|  | жины; n2 = 0,5…1,0 (большие значения – в монолитных |  |  |  |
|  | породах, меньшие – в трещиноватых); |  |  |  |
|  | K7 | - коэффициент, учитывающий схему расположения скважин |  |  |
|  |  | (равен 1; 1,1…1,2 и 1,3…1,5 соответственно при парал- |  |  |
|  |  | лельном, веерном и пучковом расположении скважин). |  |  |

Значения теоретического удельного расхода ВВ (q0) при различных коэффициентах крепости руды (f) приведены ниже.

| f | 8…10 | 10…12 | 12…14 | 14…16 | 16…18 | 18…20 | ≥ 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q0 | 0,5…0,6 | 0,6…0,7 | 0,7…0,9 | 0,9…1,0 | 1,0…1,2 | 1,2…1,3 | 1,3…1,4 |

При отбойке руды параллельными скважинами расстояние между скважинами в ряду определяют по формуле

| a = m W. | (1.6) |
| --- | --- |

Число скважин в отбиваемом слое (округляется до большего целого)

| Nс=Bс-2aкрa+1, | (1.7) |
| --- | --- |

| где | Bc | - ширина слоя, м; |
| --- | --- | --- |
|  | aкр | - расстояние от краевых скважин до контура забоя, м. |
|  |  | aкр = 0,2…0,4 W. |

Для найденного Nc уточняют значение а, после чего определяют общую глубину скважин в слое (L c)

| L c = N c l c, м, | (1.8) |
| --- | --- |

| где | l c | - глубина скважины, м. |
| --- | --- | --- |

Объем отбойки в слое

| Vc = Bc W Hc , м3 | (1.9) |
| --- | --- |

| где | Hc | - высота отбиваемого слоя, м. |
| --- | --- | --- |

Глубина скважин на 1 м3 отбитой руды

| ∆lс=LсVс= Nc∙lcBc∙W∙Hc | (1.10) |
| --- | --- |

Выход руды при отбойке, (∆v0) м3 / м

| ∆v0=VcLc=Bc∙W∙HcNc∙lc | (1.11) |
| --- | --- |

Общий расход ВВ на отбойку, кг

| Qвв = qc Lc kз = qc Nc lc kз , | (1.12) |
| --- | --- |

| где | qc | - масса заряда ВВ, приходящаяся на 1 м скважины, кг. |
| --- | --- | --- |

Удельный расход ВВ, кг / м3,

| qвв = Qвв / Vc = qc Nc lc kз / (Bc W Hc). | (1.13) |
| --- | --- |

В таблице 2 отражены электрические параметры некоторых электродетонаторов, а в таблице 6 – характеристики НСИ «ИСКРА».

В приложениях 2 и 3 – элементы паспорта БВР с примерными схемами расположения параллельных и веерных взрывных скважин.

Приложение 1

Таблица 1.  Характеристика промышленных ВВ, допущенных к постоянному применению

в подземных выработках шахт (рудников), не опасных по газу или пыли

| Наименование | Насып- ная плот-ность, к г / м 3 × 10 - 3 | Кис- лород- ный баланс, % | Теп- лота взры- ва , кДж/ кг | Скорость детонации, м/с | Работо- способ- ность, см 3 | Объем газов, л/к г | Спо- соб заря- жа- ния | Номер разре- шения к при- мене- нию | Водоустой- чивость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Гранулированные ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 АС-4* | 0,85-0,90 | +0,41 | 4552 | 2600-3500 | 390-410 | 907 | Механизированный | 72/70 | Сухие и осушенные шпуры и скважины |
| АС-8* | 0,80-0,85 | +0,34 | 5191 | 3000-3600 | 390-410 | 847 |  | 13/66 |  |
| АС-М* | 0,85 | - 2,00 | 5067 | 1900-2600 | 424-447 | 850 |  | 353/85 |  |
| М* | 0,78-0,82 | +0,14 | 3852 | 2500-3600 | 322-340 | 980 |  | 95/72 |  |
| А-6** | 0,80-0,85 | -2,00 | 4640 | 4200-5000 | 390-410 | 850 |  | 411/90 |  |
| Д-5** | 0,80-0,85 | +2,0 | 3788 | 3000 | 317- 334 | 980 |  | 08-10/ /403 |  |
| Граммонит 79/21 | 0,80-0,85 | +0,02 | 4285 | 2600-3500 | 360-380 | 895 |  | 13/66 |  |
| АС-4В* | 0,80-0,85 | +0,35 | 4552 | 3000-3500 | 380-402 | 907 |  | 186/76 | Сухие и обвод- ненные шпуры и скважины |
| АС-8В* | 0,80-0,85 | -3,30 | 5233 | 3000-3600 | 438-462 | 850 |  | 186/76 |  |
| * - заводского изготовления; ** - изготавливается на месте применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание табл. 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водосодержащие ВВ раздельного заряжания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акванал АРЗ-8Н | 1,2 – 1,25 | – 2,7 | 5018 | 2500-3500 | 420-440 | 860 | то-же | 260/80 | то-же |
| Порошкообразные патронированные ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аммонит 6ЖВ, d п = 32 мм | 1,0-1,2 | – 0,53 | 4305 | 3600-4800 | 360-380 | 895 | Ручной | 03/57 | Сухие и осушенные шпуры и скважины |
| Аммонал М10, d п = 36 мм | 0,85-0,95 | – 4,82 | 5645 | 4200-4800 | 430-450 | 845 |  | 312/84 |  |
| 46 Аммонал скальный №3, d п = 45, 60 и 90 мм | 0,85-0,95 | – 0,79 | 4440 | 4200-4600 | 460-480 | 830 |  | 284/83 |  |
| Аммонит 6ЖВ в п/э оболочке, d п = 60 и 90 мм | 1,0-1,2 | – 0,53 | 4305 | 3600-4800 | 360-380 | 895 |  | 408/90 | Сухие и обвод- ненные шпуры и скважины |
| Аммонал, d п = 32 мм | 0,95-1,1 | + 0,18 | 4932 | 4000-4500 | 410-420 | 845 |  | 04/59 |  |
| Аммонал М10 в п/э оболочке, d п = 45, 60 и 90 мм | 0,85-0,95 | – 4,82 | 5645 | 4200-4800 | 430-450 | 845 |  | 05-1-40/128 1990 г. |  |
| Детонит М, d п = 28, 32 и 36 мм | 0,95-1,3 | + 0,18 | 5786 | 4200-5000 | 460-500 | 832 |  | 35/68 |  |

Таблица 2 Электрические параметры некоторых электродетонаторов

| Марка | Замедление |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число серий | Интервал, мс |
| ЭД-8-Э, ЭД-8-Ж | Нет | Нет |
| ЭД-1-8-Т* |  |  |
| ЭД-1-З-Т* (36 серий замедления) (знак * означает, что эти марки относятся к защищенным системам пониженной чувствитель-ности к блуждающим токам) | 1 – 5 | 20 – 100 (через 20 мс) |
|  | 6 – 9 | 100 – 200 (через 25 мс) |
|  | 10 - 15 | 200 – 500 (через 50 мс) |
|  | 16 – 20 | 500 – 1000 (через 100 мс) |
|  | 21 – 26 | 1000 – 2500 (через 250 мс) |
|  | 27 – 31 | 2500 – 5000 (через 500 мс) |
|  | 31 – 36 | 5000 – 10000 (через 1000 мс) |
| ЭД-3-Н (36 серий замедления) | 1 – 5 | 20 – 100 (через 20 мс) |
|  | 6 – 9 | 100 – 200 (через 25 мс) |
|  | 10 - 15 | 200 – 500 (через 50 мс) |
|  | 16 – 20 | 500 – 1000 (через 100 мс) |
|  | 21 – 26 | 1000 – 2500 (через 250 мс) |
|  | 27 – 31 | 2500 – 5000 (через 500 мс) |
|  | 31 – 36 | 5000 – 10000 (через 1000 мс) |

Таблица 4  Технические данные проводов

| Показатель | Марка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВП-0,5 | ВП-0,8 | ВП-0,7×2 | СПП-1 | СПП-2 |
| Число жил, шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Число проволок в жиле, шт. | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Диаметр жилы, мм | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| Сечение жилы, мм 2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Наружный диаметр, мм | 1,4 | 2,3 | 4,4 | 2,4 | 4,6 |
| Сопротивление, Ом/1000м | 93 | 37 | 50 | 39,5 | 41,0 |
| Масса провода, кг/1000м | 2,65 | 7,0 | 11,8 | 8,0 | 16,5 |

Таблица 5 Характеристика некоторых взрывных приборов

| Показатель | Марка прибора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КВП-1/ 100 | ПИВ- 100М | ВМК- 500 | ВПА-60 | ВПА-120 |
| Напряжение на конденса- торе, В | 600-650 | 610-670 | 3000 | 500 | 600 |
| Количество инициируемых электродетонаторов, шт. | До 100 | До 100 | До 800 | До 60 | До 120 |
| Максимальное сопротивле- ние взрывной цепи, Ом | 320 | 320 | 2100 | 300 | 700 |
| Масса прибора, кг | 2,0 | 2,7 | 11,0 | – | – |

Таблица 6. Характеристики системы «ИСКРА-Ш»

| Условное наименование устройства | Номинальное время замедления, (tн), мс | Цвет маркировки капсюля-детонатора | Высота окраски детонатора, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИСКРА-Ш-0 | 0 | Без окраски | — |
| ИСКРА -Ш-10 | 10 | Оранжевый | 5-2 |
| ИСКРА -Ш-15 | 15 | Фиолетовый |  |
| ИСКРА -Ш-20 | 20 | Красный |  |
| ИСКРА -Ш-25 | 25 | Черный |  |
| ИСКРА -Ш-30 | 30 | Серый |  |
| ИСКРА -Ш-50 | 50 | Желтый |  |
| ИСКРА -Ш-75 | 75 | Зеленый |  |
| ИСКРА -Ш-100 | 100 | Белый |  |
| ИСКРА -Ш-125 | 125 | Синий |  |
| ИСКРА -Ш-150 | 150 | Черный | 10-2 |
| ИСКРА -Ш-175 | 175 | Красный |  |
| ИСКРА -Ш-200 | 200 | Желтый |  |
| ИСКРА -Ш-225 | 225 | Серый |  |
| ИСКРА -Ш-250 | 250 | Зеленый |  |
| ИСКРА -Ш-300 | 300 | Белый |  |
| ИСКРА -Ш-350 | 350 | Синий |  |
| ИСКРА -Ш-400 | 400 | Черный | 15-2 |
| ИСКРА -Ш-450 | 450 | Красный |  |
| ИСКРА -Ш-500 | 500 | Желтый |  |
| ИСКРА -Ш-600 | 600 | Зеленый |  |
| ИСКРА -Ш-700 | 700 | Белый |  |
| ИСКРА -Ш-800 | 800 | Синий |  |
| ИСКРА -Ш-900 | 900 | Черный | 20-2 |
| ИСКРА -Ш-1000 | 1000 | Красный |  |
| ИСКРА -Ш-1250 | 1250 | Желтый |  |
| ИСКРА -Ш-1500 | 1500 | Зеленый |  |
| ИСКРА -Ш-1750 | 1750 | Белый |  |
| ИСКРА -Ш-2000 | 2000 | Синий |  |
| ИСКРА -Ш-2250 | 2250 | Черный | 25-2 |
| ИСКРА -Ш-2500 | 2500 | Красный |  |
| ИСКРА -Ш-3000 | 3000 | Желтый |  |
| ИСКРА -Ш-3500 | 3500 | Зеленый |  |
| ИСКРА -Ш-4000 | 4000 | Белый |  |
| ИСКРА -Ш-4500 | 4500 | Синий |  |
| ИСКРА -Ш-5000 | 5000 | Черный | 35-2 |
| ИСКРА -Ш-6000 | 6000 | Красный |  |
| ИСКРА -Ш-7000 | 7000 | Желтый |  |
| ИСКРА -Ш-8000 | 8000 | Зеленый |  |
| ИСКРА -Ш-9000 | 9000 | Белый |  |
| ИСКРА -Ш-10000 | 10000 | Синий |  |

Приложение 2.

Схема расположения параллельных скважин с элементами паспорта БВР

Приложение 3.

Схема расположения веерных скважин с элементами паспорта БВР

Задания к контрольной работе

«Расчет ПАРАМЕТРОВ бвр ПРИ отбойке РУДЫ ВЗРЫВНЫМИ СКВАЖИНАМИ»

| №, п/п | Мощность рудного тела, m, м | Угол падения, α, град. | Коэффициент крепости руды, f | Плотность руды, кг/м3 | Устойчивость руды | Размер кондиционного куска | Скорость распространения продольных волн в массиве, С,м/с | Высота отбиваемого слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,0 | 75 | 14 | 2900,0 | Устойчивая | 500,0 | 2310,0 | 12,0 |
| 2 | 14,5 | 80 | 13 | 3200,0 | Устойчивая | 450,0 | 2260,0 | 19,5 |
| 3 | 13,8 | 85 | 10 | 2650,0 | Устойчивая | 400,0 | 2220,0 | 14,0 |
| 4 | 21,3 | 65 | 15 | 2700,0 | Устойчивая | 500,0 | 2370,0 | 16,0 |
| 5 | 19,0 | 70 | 11 | 3000,0 | Устойчивая | 450,0 | 2210,0 | 18,5 |
| 6 | 12,5 | 90 | 13 | 2900,0 | Устойчивая | 400,0 | 2280,0 | 19,0 |
| 7 | 10,3 | 85 | 12 | 3200,0 | Устойчивая | 350,0 | 2240,0 | 22,0 |
| 8 | 14,0 | 80 | 11 | 2650,0 | Устойчивая | 600,0 | 2390,0 | 20,0 |
| 9 | 7,5 | 90 | 14 | 2700,0 | Устойчивая | 400,0 | 2120,0 | 19,0 |