МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет Строительства и Экологии

Кафедра  Строительства

- УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- для студентов заочной формы обучения

- (с полным сроком обучения)

по дисциплине «Инженерная геология»

наименование дисциплины (модуля)

- для направления подготовки 08.03.01 Строительство

код и наименование направления подготовки (специальности)

профили:  - Промышленное и гражданское строительство;

- Автомобильные дороги и аэродромы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) –  3 зачетных единиц.

Форма текущего контроля в семестре – контрольная работа.

Форма промежуточного контроля в семестре – зачет

.

Краткое содержание курса

1. Основные сведения о геологии. Задачи инженерной геологии. Основные сведения о Земле. Минералы, их классификация и физические свойства

#### 2. Основы грунтоведения. Горные породы, их происхождение и отличительные признаки. Возраст пород и шкала геологического времени

#### 3. Геологические и инженерно-геологические процессы. Движения в земной коре и дислокации. Магматизм и вулканы. Землетрясения. Выветривание и элювиальные отложения. Геологическая деятельность текучих поверхностных вод. Геологическая деятельность ледников. Геологическая деятельность ветра. Геологическая деятельность морей, озер и болот. Плывуны и особенности возведения на них зданий и сооружений. Суффозия. Карст. Оползни.

#### 4. Основы гидрогеологии. Происхождение и формирование подземных вод. Физические свойства, химический и бактериальный состав подземных вод и их агрессивность. Классификация подземных вод. Движение воды в горных породах. Методика определения расхода потока грунтовых вод и объема притока воды к водозаборным сооружениям.

5. Инженерно-геологические изыскания. Оценка инженерно-геологических условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Классы сооружений. Стадии проектирования сооружений и выполнения инженерно-геологических исследований.

Контрольная работа

Обучающемуся необходимо выполнить контрольную работу, вариант которой выбирается по последней цифре номера зачетной книжки.

I. Дайте характеристику указанных ниже минералов. В состав каких горных пород они могут входить? Приведите примеры.

- Магнетит, корунд;

- Биотит, пирит;

- Мусковит, сильвин;

- Альбит, гипс;

- Лимонит, ангидрит;

- Тальк, кальцит;

- Кварц, мусковит;

- Роговая обманка, ортоклаз;

- Авгит, слюдяной сланец;

0. Кальцит, кварц.

II. В состав каких горных пород входят перечисленные минералы в качестве породообразующих? Дайте сравнительную оценку их устойчивости при выветривании и растворении.

- Гипс, роговая обманка;

- Сильвин, ортоклаз;

- Мусковит, галит;

- Кварц, кальцит;

- Хлорит, роговая обманка;

- Биотит, плагиоклаз;

- Плагиоклаз, гипс;

- Каолинит, кварц;

- Доломит, мусковит;

0. Ортоклаз, кальцит.

III. Укажите происхождение, минеральный состав, структуру, текстуру горных пород, отметьте их основные свойства.

- Опока, доломит;

- Базальт, тальковый сланец;

- Слюдяной сланец, пемза;

- Пегматит, мергель;

- Порфирит, гнейс;

- Гравелит, мрамор;

- Кальцит, гранит;

- Глинистый сланец, андезит;

- Аргиллит, базальт;

0. Глина, гнейс.

IV. В результате цементации каких рыхлых пород или связных отложений образовались перечисленные ниже горные породы? Укажите преобладающие размеры и формы обломков или частиц, возможный минеральные состав, структуру, текстуру.

- Алевролит,

- Песчаник,

- Брекчия,

- Туффит,

- Конгломерат,

- Аргиллит,

- Алевролит,

- Брекчия,

- Песчаник,

0. Конгломерат.

V. Упорядочьте ряд – исходная осадочная порода и продукты ее видоизменения в процессе уплотнения, цементации и метаморфизма. Поставьте первой исходную породу, последней – максимально преобразованную.

1, 2, 3. Роговик, известняк, скарн, мрамор,

4, 5, 6. Аргиллит, слюдяной сланец, суглинок, роговик,

7, 8, 9, 0. Кварцит, песок, роговик, песчаник.

VI. Схематически покажите указанные ниже формы залегания горных пород. Для каких генетических типов пород эти формы характерны? Объясните почему?

- Батолит, лавовый поток,

- Слой, линза,

- Пласт, дайка,

- Лавовый поток, силл,

- Прослой, лакколит,

- Жила, шток,

- Покровы, батолит,

- Лакколит, слой,

- Лавовый поток, дайка,

0. Батолит, линза.

VII. При бурении трех скважин, расположенных (в плане) в углах равностороннего треугольника со стороной 160 м, встречены водоносные пески, подстилаемые водоупорными глинами. Используя приведенные ниже данные, постройте колонку одной из скважин и определите направление, скорость фильтрации и действительную скорость потока грунтовых вод.

|  | 1 вар. № скважины |  |  |  | 2 вар. № скважины |  |  | 3 вар. № скважины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Абсолютная отметка, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устья скважины | 24,3 | 22,1 | 29.,4 | 37,0 |  | 39,5 | 44,7 | 61,3 | 67,0 | 59,2 |
| Уровня воды | 22,4 | 19,9 | 27,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровли водоупора | 19,5 | 16,7 | 24,1 | 30,6 |  | 34,0 | 36,5 |  |  |  |
| Мощность водоносного пласта, м |  |  |  | 4,6 |  | 3,7 | 5,1 | 9,0 | 12,4 | 8,2 |
| Глубина залегания уровня воды, м |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,3 | 1,9 |
| Коэффициент фильтрации, м/сут. | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Пористость песка, % | 38 | 38 | 38 | 42 |  | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |

|  | 4 вар. № скважины |  |  |  | 5 вар. № скважины |  |  | 6 вар. № скважины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Абсолютная отметка, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устья скважины | 25,3 | 23,1 | 30.,4 | 38,0 |  | 40,5 | 45,7 | 62,3 | 68,0 | 60,2 |
| Уровня воды | 23,4 | 20,9 | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровли водоупора | 20,5 | 17,7 | 25,1 | 31,6 |  | 35,0 | 37,5 |  |  |  |
| Мощность водоносного пласта, м |  |  |  | 5,6 |  | 4,7 | 6,1 | 10,0 | 13,4 | 9,2 |
| Глубина залегания уровня воды, м |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 3,3 | 2,9 |
| Коэффициент фильтрации, м/сут. | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Пористость песка, % | 38 | 38 | 38 | 42 |  | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |

|  | 7 вар. № скважины |  |  |  | 8 вар. № скважины |  |  | 9 вар. № скважины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Абсолютная отметка, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устья скважины | 24,1 | 21,9 | 29.,2 | 36,8 |  | 39,3 | 44,5 | 61,2 | 66,8 | 59,0 |
| Уровня воды | 22,2 | 19,7 | 27,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровли водоупора | 19,3 | 16,5 | 23,9 | 30,4 |  | 33,8 | 36,3 |  |  |  |
| Мощность водоносного пласта, м |  |  |  | 4,4 |  | 3,5 | 4,9 | 8,8 | 12,2 | 8,0 |
| Глубина залегания уровня воды, м |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 2,1 | 1,7 |
| Коэффициент фильтрации, м/сут. | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Пористость песка, % | 38 | 38 | 38 | 42 |  | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |

|  | 0 вар. № скважины |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Абсолютная отметка, м |  |  |  |
| Устья скважины | 27,3 | 25,1 | 32.,4 |
| Уровня воды | 25,4 | 22,9 | 30,3 |
| Кровли водоупора | 22,5 | 19,7 | 27,1 |
| Мощность водоносного пласта, м |  |  |  |
| Глубина залегания уровня воды, м |  |  |  |
| Коэффициент фильтрации, м/сут. | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Пористость песка, % | 37 | 37 | 37 |

Форма промежуточного контроля

Зачет

Вопросы к зачету

- Буровые и горнопроходческие  работы при изысканиях на площадках строительства.

- Верховодка и подземные воды зоны аэрации

- Виды воды в грунтах

- Влияние наличия тектонических процессов на выбор площадки строительства.

- Абразия: морская и водохранилищная.

- Аллювиальные отложения.

- Берегозащитные сооружения на морях и водохранилищах

- Выветривание. Элювий и делювий, форма залегания и свойства

- Геофизические методы в инженерно-геологических изысканиях

- Грунтовые воды, их формы залегания, состав, режим, отображение на геологических разрезах и гидрогеологических картах

- Грунтовые наледи.

- Делювиально-элювиальные отложения.

- Делювий: происхождение, состав, строение и свойства

- Закон Дарси. Действительная и кажущаяся скорость фильтрации

- Защита сооружений от землетрясений.

- Землетрясения. Классификация.

- Землетрясения. Причины и последствия

- Значение карста при оценке площадки строительства сооружений

- Инженерно-геологическое значение геоморфологии

- Карст, формы, размеры карстовых явлений

- Классификация горных пород. Различия свойств глубинных и излившихся горных пород.

- Классификация минералов. Оптические и физические свойства минералов.

- Классификация обломочных осадочных горных пород.

- Коэффициент фильтрации и методы его определения

- Межпластовые безнапорные и напорные воды

- Многолетнемерзлые грунты, их распространение и свойства

- Методы определения абсолютного и относительного возраста горных пород.

- Механическая суффозия

- Морские отложения.

- Объёмные деформации грунтов: просадка, осадка, усадка, набухание, пучение

- Озерно-болотные отложения.

- Оползни и другие процессы на склонах

- Оптимизация  инженерно-геологических изысканий для сооружений различного уровня ответственности

- Основные группы методов определения свойств грунтов

- Основные факторы, определяющие многообразие метаморфических горных пород.

- Основные причины проявления метаморфизма.

- Основные виды  минералообразования.

- Особенности происхождения минералов на земной поверхности.

- Особенности строительства на лёссовых грунтах

- Плывуны, меры борьбы с ними

- Подтопление. Причины подтопления..

- Принципы построения геохронологической шкалы.

- Происхождение магматических горных пород. Формы залегания.

- Пути образования осадочных горных пород. Отличия осадочные горные породы от других.

- Радиальный приток, приток к совершенной скважине в безнапорном водоносном горизонте

- Рельеф Земли как результат тектонических движений и экзогенных геологических процессов

- Сейсморайонирование.

- Состав грунтов..

- Состав подземных вод, связь с составом вмещающих пород и изменения под влиянием строительства и эксплуатации сооружений

- Стратиграфическое несогласие и деформация слоев

- Структура и текстура горных пород.

- Сущность и конструкции дренажа

- Тектонические движения земной коры

- Техногенные отложения. Образование, особенности состава, форм залегания и свойств

- Типы метаморфизма.

- Флювиогляциальные отложения.

- Цели и задачи инженерно-геологических изысканий в строительстве

- Цунами. Причины и последствия.

- Эоловые отложения.

- Эоловые процессы

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013

Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации.

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

Печатные издания

1.Инженерная геодинамика: учебник./ Г.К. Бондарик и др.-2-е изд.-М.: КДУ, 2009.

2.Инженерная геология: учебник / В.П. Ананьев.-М.: Высшая школа, 2009.

3.Характеристики физических свойств грунтов: методические указания / Торгашев В.В.,

Красикова Е.И.-Чита: ЧитГУ. 2007.-36 с.

4.Инженерно-геологические изыскания: учебник./ Г.К. Бондарик и др.-М.: КДУ, 2007.

5.Специальная инженерная геология: учебник./ В.П. Ананьев и др.-М.: Высшая школа,

2008.

Издания из ЭБС

6.Инженерно-геологические и геотехнические изыскания для строительства

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Смоляницкий - М. : Издательство АСВ, 2017

7.Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания в строительстве

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Захаров М.С., Мангушев Р.А. - М. : Издательство

АСВ, 2016.

8.ГЕОЛОГИЯ [Электронный ресурс] : Учеб. издание / Платов Н.А., Потапов А.Д., Никитина

Н.С., Богомолова Т.Г. - М. : Издательство АСВ, 2013.

9.Инженерная геология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Симагин В.Г.

- М. : Издательство АСВ, 2008.

Дополнительная литература

Печатные издания

10.Основы инженерной геологии для строителей: учеб. пособие/ В.А. Бабелло, Г.П.

Сидорова, Е.Е. Барабашева; Забайкал, гос. ун-т.-Чита, 2015.-229 с.

Издания из ЭБС

11.Механика грунтов [Электронный ресурс] : Учебник / Мангушев Р.А., Карлов В.Д.,

Сахаров И.И. - М. : Издательство АСВ, 2015. –

12. Геомеханика. Введение в механику скальных грунтов [Электронный ресурс] : Учебник

/ Зерцалов М.Г. - М. : Издательство АСВ, 2014.

13. Природа и закономерности затухания волн напряжений в грунтах [Электронный

ресурс] : монография / Е.А. Вознесенский, Е.С. Кушнарева, В.В. Фуникова. - 2-е изд., стер.

- М. : ФЛИНТА, 2013

14. Усреднение деформационных и прочностных свойств в механике скальных пород

[Электронный ресурс] : Монография / Власов А.Н., Мерзляков В.П. - М. : Издательство

АСВ, 2009.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. http://docs.cntd.ru/document/1200096789

2. http://sniprf.ru/razdel-1/11-02-96

3. http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294854/4294854928.pdf

4. http://edu.tsu.ru/eor/resourse/803/html/136.html?

Преподаватель ___________ О.В. Матафонова

подпись

Заведующий кафедрой ___________ М.Б. Мершеева

подпись