- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

- (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет  Энергетический

Кафедра  Математики и черчения

- УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- для студентов заочной формы обучения

- (с полным сроком обучения)

по «Инженерной и компьютерной графике»

наименование дисциплины

для направления подготовки (специальности) : 20.03.02 Природообустройство и водопользование

код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность ОГР -  Экспертиза и управление земельными ресурсами

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (ЗЕ).

Форма промежуточного контроля – 36 часов (экзамен).

Курсовая работа (курсовой проект) (КП, КР) – нет.

Форма текущего контроля в семестре – контрольная работа

Краткое содержание курса

1 семестр

Раздел 1. Геометрическое черчение.

Оформление чертежей: ГОСТ 2.301-68 «Форматы». ГОСТ 2.302-68 «Масштабы». ГОСТ 2.303-68 «Линии чертежа». ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежа». ГОСТ 2.307-2011 «Нанесение размеров».

Раздел 2. Проекционное черчение

Проекционное черчение: ГОСТ 2.305-2008 «Изображения». Виды: основные, дополнительные, местные. Разрезы: простые, сложные, местные.

ГОСТ 2.317-2011 «Аксонометрические проекции»: Прямоугольная изометрия.

Раздел 3. Основы начертательной геометрии и  компьютерной графики.

Метод проекций с числовыми отметками.. К.Ч. точки. Прямая и её свойства. Плоскость, поверхности. Позиционные задачи. Метрические задачи.

2 семестр

Раздел 4. Изделия и соединения.

Резьба. Классификация. Параметры резьбы. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Резьба метрическая. Обозначение резьбы на чертежах. Крепежные изделия. Резьбовые соединения.

Раздел  5.    Рабочая документация . Эскизирование.  Деталирование чертежа общего вида.

Рабочая документация. Рабочие чертежи. Требования, предъявляемые к рабочим чертежам.

Раздел 6. Привязка гидротехнического сооружения к топографической поверхности .

Топографическая поверхность. Земляные сооружения. Граница земляных работ. Проектирование аппарели. Геологические разрезы

Семестр 1

Форма текущего контроля

Контрольная работа № 1

(самостоятельная работа студента по индивидуальному заданию. Работа может быть выполнена как в «ручном», так и в «машинном» варианте в графическом редакторе «Компас – график»):

Лист № 1:. Построение 3-х видов по заданному наглядному изображению, ф.А3.

Лист № 2: Построение 3 вида по двум заданным, выполнение необходимых разрезов .

Лист № 3:  . Построение наглядного изображения, ф.А3.

Задание на контрольную работу № 1 для листов 1, 2, 3.

Вариант 1, 11

Задание. Построить три вида детали по данному наглядному изображению, нанести размеры (формат А 3).

Задание. Построить третье изображение детали по двум данным, дать разрезы, построить натуральный вид наклонного сечения, а также прямоугольную изометрию детали с вырезом (формат А 3).

Вариант 2, 12

Задание. Построить три вида детали по данному наглядному изображению, нанести размеры (формат А 3).

Задание. Построить третье изображение детали по двум данным, дать разрезы, построить натуральный вид наклонного сечения, а также прямоугольную изометрию детали с вырезом (формат А 3).

Вариант 3, 13

Задание. Построить три вида детали по данному наглядному изображению, нанести размеры (формат А 3).

Задание. Построить третье изображение детали по двум данным, дать разрезы, построить натуральный вид наклонного сечения, а также прямоугольную изометрию детали с вырезом (формат А 3).

Вариант 4, 14

Задание. Построить три вида детали по данному наглядному изображению, нанести размеры (формат А 3).

Задание. Построить третье изображение детали по двум данным, дать разрезы, построить натуральный вид наклонного сечения, а также прямоугольную изометрию детали с вырезом (формат А 3).

Вариант 5, 15

Задание. Построить три вида детали по данному наглядному изображению, нанести размеры (формат А 3).

Задание. Построить третье изображение детали по двум данным, дать разрезы, построить натуральный вид наклонного сечения, а также прямоугольную изометрию детали с вырезом (формат А 3).

Вариант 6, 16

Задание. Построить три вида детали по данному наглядному изображению, нанести размеры (формат А 3).

Задание. Построить третье изображение детали по двум данным, дать разрезы, построить натуральный вид наклонного сечения, а также прямоугольную изометрию детали с вырезом (формат А 3).

Вариант 7, 17

Задание. Построить три вида детали по данному наглядному изображению, нанести размеры (формат А 3).

Задание. Построить третье изображение детали по двум данным, дать разрезы, построить натуральный вид наклонного сечения, а также прямоугольную изометрию детали с вырезом (формат А 3).

Вариант 8, 18

Задание. Построить три вида детали по данному наглядному изображению, нанести размеры (формат А 3).

Задание. Построить третье изображение детали по двум данным, дать разрезы, построить натуральный вид наклонного сечения, а также прямоугольную изометрию детали с вырезом (формат А 3).

Вариант 9

Задание. Построить три вида детали по данному наглядному изображению, нанести размеры (формат А 3).

Задание. Построить третье изображение детали по двум данным, дать разрезы, построить натуральный вид наклонного сечения, а также прямоугольную изометрию детали с вырезом (формат А 3).

Вариант 0, 10

Задание. Построить три вида детали по данному наглядному изображению, нанести размеры (формат А 3).

Задание. Построить третье изображение детали по двум данным, дать разрезы, построить натуральный вид наклонного сечения, а также прямоугольную изометрию детали с вырезом (формат А 3).

Семестр 2

Контрольная работа № 2

(самостоятельная работа студента по индивидуальному заданию. Работа может быть выполнена как в «ручном», так и в «машинном» варианте в графическом редакторе «Компас – график»):

Лист №1: Графическая работа, ф.А3.

а) изображение плоскости, углы падения и простирания, направление простирания ,           линия пересечения плоскостей;

б) построение пирамиды с

основанием АВС и вершиной S, лежащей на высоте пирамиды

Лист № 2: Привязка сооружения к топографической поверхности, ф. А1.

Варианты заданий для выполнения листа № 1.

Вариант 1

Задача № 1

Построить линию пересечения двух плоскостей: Σ и Г. Плоскость Σ задана тремя точками:          А (4, 4, 14), В (10, 10, 2), С (14, 2, 6). Плоскость Г задана прямой DE (координаты концов отрезка:          D (16, 12, 12), Е (1, 8, 10)) и точкой F (8, 16, 4). Определить угол падения и простирания, направление простирания плоскости Σ.

Задача № 2

Построить проекции пирамиды, основанием которой является треугольник АВС (координаты вершин: А (4, 4, 14), В (10, 10, 2), С (14, 2, 6)), а ребро SA определяет высоту пирамиды h = 6. Определить видимость.

Вариант 2

Задач № 1

Построить линию пересечения двух плоскостей: Σ и Г. Плоскость Σ задана тремя точками:          А (2, 14, 3), В (8, 4, 10), С (15, 6, 5). Плоскость Г задана прямой DE (координаты концов отрезка:            D (14, 13, 10), Е (0, 6, 12)) и точкой F (8, 16, 6). Определить угол падения и простирания, направление простирания плоскости Σ.

Задача № 2

Построить проекции пирамиды, основанием которой является треугольник АВС (координаты вершин: А (2, 14, 3), В (8, 4, 10), С (15, 6, 5)), а ребро SA определяет высоту пирамиды h = 9. Определить видимость.

Вариант 3

Задача № 1

Построить линию пересечения двух плоскостей: Σ и Г. Плоскость Σ задана тремя точками:          А (0, 14, 10), В (6, 2, 16), С (14, 3, 4). Плоскость Г задана прямой DE (координаты концов отрезка:          D (12, 10, 10), Е (0, 10, 15)) и точкой F (8, 16, 12). Определить угол падения и простирания, направление простирания плоскости Σ.

Задача № 2

Построить проекции пирамиды, основанием которой является треугольник АВС (координаты вершин: А (0, 14, 10), В (6, 2, 16), С (14, 3, 4)), а ребро SA определяет высоту пирамиды h = 5. Определить видимость.

Вариант   4

Задача № 1

Построить линию пересечения двух плоскостей: Σ и Г. Плоскость Σ задана тремя точками:          А (0, 3, 15), В (6, 9, 3), С (16, 1, 11). Плоскость Г задана прямой DE (координаты концов отрезка:            D (10, 10, 17), Е (0, 10, 14)) и точкой F (12, 16, 16). Определить угол падения и простирания, направление простирания плоскости Σ.

Задача № 2

Построить проекции пирамиды, основанием которой является треугольник АВС (координаты вершин: А (0, 3, 15), В (6, 9, 3), С (16, 1, 11)), а ребро SA определяет высоту пирамиды h = 7. Определить видимость.

Вариант 5

Задача № 1

Построить линию пересечения двух плоскостей: Σ и Г. Плоскость Σ задана тремя точками:          А (0, 12, 5), В (13, 7, 2), С (6, 2, 13). Плоскость Г задана прямой DE (координаты концов отрезка:            D (11, 12, 11), Е (0, 13, 13)) и точкой F (4, 15, 12). Определить угол падения и простирания, направление простирания плоскости Σ.

Задача № 2

Построить проекции пирамиды, основанием которой является треугольник АВС (координаты вершин: А (0, 12, 5), В (13, 7, 2), С (6, 2, 13)), а ребро SA определяет высоту пирамиды h = 4. Определить видимость.

Вариант 6

Задача № 1

Построить линию пересечения двух плоскостей: Σ и Г. Плоскость Σ задана тремя точками:          А (6, 2, 4), В (12, 6, 1), С (3, 11, 3). Плоскость Г задана прямой DE (координаты концов отрезка:              D (12, 14, 12), Е (14, 0, 3)) и точкой F (10, 8, 6). Определить угол падения и простирания, направление простирания плоскости Σ.

Задача № 2

Построить проекции пирамиды, основанием которой является треугольник АВС (координаты вершин: А (6, 2, 4), В (12, 6, 1), С (3, 11, 3)), а ребро SA определяет высоту пирамиды h = 9. Определить видимость.

Вариант 7

Задача № 1

Построить линию пересечения двух плоскостей: Σ и Г. Плоскость Σ задана тремя точками:          А (0, 5, 14), В (7, 11, 0), С (12, 2, 6). Плоскость Г задана прямой DE (координаты концов отрезка:            D (14, 12, 9), Е (0, 13, 11)) и точкой F (6, 6, 10). Определить угол падения и простирания, направление простирания плоскости Σ.

Задача № 2

Построить проекции пирамиды, основанием которой является треугольник АВС (координаты вершин: А (0, 5, 14), В (7, 11, 0), С (12, 2, 6)), а ребро SA определяет высоту пирамиды h = 10. Определить видимость.

Вариант 8

Задача № 1

Построить линию пересечения двух плоскостей: Σ и Г. Плоскость Σ задана тремя точками:          А (0, 10, 2), В (14, 2, 14), С (16, 16, 6). Плоскость Г задана прямой DE (координаты концов отрезка:          D (16, 8, 0), Е (1, 0, 6)) и точкой F (12, 1, 3). Определить угол падения и простирания, направление простирания плоскости Σ.

Задача № 2

Построить проекции пирамиды, основанием которой является треугольник АВС (координаты вершин: А (0, 10, 2), В (14, 2, 14), С (16, 16, 6)), а ребро SA определяет высоту пирамиды h = 12. Определить видимость.

Вариант 9

Задача № 1

Построить линию пересечения двух плоскостей: Σ и Г. Плоскость Σ задана тремя точками:          А (2, 10, 4), В (8, 2, 12), С (14, 5, 26). Плоскость Г задана прямой DE (координаты концов отрезка:          D (12, 13, 9), Е (0, 8, 14)) и точкой F (4, 15, 12). Определить угол падения и простирания, направление простирания плоскости Σ.

Задача № 2

Построить проекции пирамиды, основанием которой является треугольник АВС (координаты вершин: А (2, 10, 4), В (8, 2, 12), С (14, 5, 26)), а ребро SA определяет высоту пирамиды h = 5. Определить видимость.

Вариант 10

Задача № 1

Построить линию пересечения двух плоскостей: Σ и Г. Плоскость Σ задана тремя точками:          А (0, 2, 10), В (6, 10, 14), С (12, 3, 4). Плоскость Г задана прямой DE (координаты концов отрезка:          D (14, 0, 14), Е (1, 0, 14)) и точкой F (13, 7, 7). Определить угол падения и простирания, направление простирания плоскости Σ.

Задача № 2

Построить проекции пирамиды, основанием которой является треугольник АВС (координаты вершин: А (0, 2, 10), В (6, 10, 14), С (12, 3, 4)), а ребро SA определяет высоту пирамиды h = 8. Определить видимость.

Указания к решению задачи 1 и 2(лист1). Задачи выполняются на формате А3,расположенном горизонтально. Первая  задача на левой половине листа, вторая – на правой. Условие задач и варианты представлены выше.

Задания для выполнения контрольной работы № 2

для листа 2.

Указания к выполнению листа 2. Задан план топографической поверхности, который при переносе на формат А1 нужно увеличить  до размера формата А3

Условие задачи, варианты и компановка чертежа представлены ниже.

Задание для выполнения контрольной работы:

1. Построить границы земляных работ на горизонтальных и наклонных участках сооружения,

2. Построить три профиля топографической поверхности:

а ) по оси сооружении;

б ) по выемке;

в ) по насыпи.

3. Аксонометрическое изображение сооружения.

Варианты заданий

Вариант 1

Вариант2

Вариант 3

Вариант 4

|  | Вариант 2 | Приложение А |
| --- | --- | --- |

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

|  | Вариант 11 | Приложение А |
| --- | --- | --- |

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11

Методические рекомендации по выполнению заданий

Номер варианта определяется как сумма двух последних чисел номера зачётной книжки.

Основная форма работы студента-заочника – это самостоятельное изучение материала по учебнику и учебным пособиям, а основная форма отчётности – выполнение чертежей на формате А3 и А2 «Поле» чертежа ограничиваются рамкой: слева – 20 мм от линии обреза формата, с других сторон – по 5 мм. В правом нижнем углу формата располагается штамп «Основная надпись» по форме №1 ГОСТ 2.106-2006. Ориентация формата – горизонтальное.

В маркировке чертежа указывается учебное заведение, номер контрольной работы, номер варианта, номер листа в контрольной работе, наименование изучаемого раздела (например, ЗабГУ 01 10 01 ГИ, где 01 – контрольная работа №1; 10 – вариант № 10; 01 – первый лист контрольной работы; ГИ – раздел «Инженерная графика»).

Работы выполняются и оформляются согласно ГОСТам ЕСКД: ГОСТ 2.301-68 «Форматы», ГОСТ 2.302-68 «Масштабы», ГОСТ 2.303-68 «Линии», ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежа», ГОСТ 2.305-2008 «Изображения», ГОСТ 2.317-2011 «Аксонометрические проекции», ГОСТ 2.307-68 «Нанесение размеров».

Все чертежи выполняются аккуратно, выразительно и чётко.

Форма промежуточного контроля

Семестр 1

Зачёт

Итоговым контролем знаний является зачёт, который студент сдает в зимнюю сессию.  Допуском к зачёту является выполнение всех заданий в рабочей тетради и чертежей, сшитых в виде альбома.

Перечень вопросов для сдачи зачёта

Модуль № 1 « Геометрическое черчение»

1. Какие форматы считаются основными?

2. Какие форматы считаются дополнительными?

3. В каком основном формате размер длинной стороны равен 594 мм, 297 мм, 1189 мм?

4. каком основном формате размер короткой стороны равен 841 мм, 420 мм, 210 мм?

5. Что называется масштабом?

6. Перечислите масштабы уменьшения, установленные ГОСТом.

7. Перечислите масштабы увеличения, установленные ГОСТом.

8. Как проставляется масштаб на чертеже, если он указывается не в графе основной надписи?

9. В каких пределах можно выбирать толщину основной линии чертежа?

10. От чего зависит выбор толщины основной линии чертежа?

11. Какую толщину по отношению к основной имеют остальные линии чертежа?

12. В каких пределах выбирается длина штриха штриховой линии (линии невидимого контура), и от чего она зависит?

13. В каких случаях осевая линия на чертеже заменяется сплошной тонкой линией?

14. В каких пределах выбирается длина штрихов, штрихпунктирной линии, от чего зависит этот выбор?

15. Чем определяется размер шрифта?

16. Какие размеры шрифта устанавливает ГОСТ?

17. Какова разница между шрифтами типа А и Б?

18. Какой высоты принимаются строчные буквы в зависимости от высоты прописных букв?

19. Какое минимальное расстояние принимается между основаниями строк при выполнении надписи?

20. Какое минимально допустимое расстояние принимается между словами?

21. Какой толщины, в зависимости от основной линии, выполняют выносные и размерные линии?

22. На какую длину должны выходить за концы стрелок выносные линии?

23. На каком расстоянии от контурной линии чертежа вычерчивается размерная линия?

24. Как наносят размерные числа по отношению к размерной линии?

25. В каких единицах проставляются размерные числа на чертеже?

26. Какие способы простановки размеров дуги окружности применяются на чертеже?

27. Как проставляются размеры фасок?

28. В каком месте формата А4 выполняются основная надпись и дополнительная графа?

29. В каком месте форматов А3, А2, А1, А0 выполняются основная надпись и дополнительная графа?

30. На каком расстоянии от края формата проводится рамка чертежа?

Модуль № 2 « Проекционное черчение»

1. Основные положения и определения.

1.1. Какой метод проецирования принят для изображения предметов на чертеже?

1.2. Какие плоскости принимают за основные плоскости проекций?

1.3. Выбор главного вида; требования, предъявляемые к нему.

1.4. Какие изображения называются видом?

1.5. Какие изображения называются разрезом?

1.6. Какие изображения называются сечением?

1.7. Сколько изображений должно быть на чертеже?

2. Виды.

2.1. Какие требования для видов устанавливает ГОСТ?

2.2. В каком случае необходимо обозначать виды на чертеже?

2.3. Что называется местным, дополнительным видом?

2.4. Отличие местного и дополнительного видов.

2.5. Правила обозначения вида на чертеже.

3. Разрезы.

3.1. Классификация разрезов.

3.2. Обозначение разрезов на чертеже.

3.3. Соединение части вида и части разреза.

4. Сечения.

4.1. Классификация сечений.

4.2. Обозначение сечений.

Модуль № 3 « Основы компьютерной графики»

1.Основные  элементы интерфейса КОМПАС – 3D ?

2.Что такое чертёж, фрагмент, спецификация, текстовый документ? Их отличия.

3. Как раскрывается панель расширенных команд?

4.Что называется привязкой?

4.1 Какие привязки вы знаете?

4.2 Чем они отличаются?

5. Способы выделения и  удаления объектов.

6. Как используется команда «Вспомогательная прямая»?

7.Какие типы размеров предусмотрены в программе КОПАС – 3D?

8. Что можно изменить, используя команду «Параметры размера»?

9. Как можно проставить диаметральные, радиальные, угловые размеры?

10. Как можно отредактировать чертёж?

11. Как можно построить фаску, скругление?

12. Как выполняется штриховка?

13. Используя какую команду, можно набрать текст на свободном поле чертежа?

14. Что называют эскизом, какие требования к эскизам предъявляются при построении 3D модели?

15. Какие операции используются при построении объёмных элементов?

16. Как создать ассоциативный чертёж?

17. Как построить простые и сложные разрезы?

Семестр 2

Экзамен

Итоговым контролем знаний является письменный экзамен, который студент сдает в зимнюю сессию.  Допуском к экзамену является выполнение всех заданий в рабочей тетради и чертежей, сшитых в виде альбома.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

Модуль № 4 «Изделия и соединения»

1. Соединения.

1.1. Классификация соединений.

2. Резьба.

2.1. Классификация резьб.

2.2. Основные параметры резьбы.

2.3. Изображение резьбы на стержне, в отверстии.

2.4. Обозначение резьбы (метрической, трубной, конической).

3. Крепёжные изделия: болты, гайки, шпильки.

4. Какие чертежи называются сборочными?

5. Последовательность выполнения сборочного чертежа.

6. Условности и упрощения на сборочном чертеже.

7. Какие размеры проставляют на сборочном чертеже?

8. Как на сборочном чертеже указывают номера позиций?

9. Правила заполнения спецификации ГОСТ 2.108-68.

Модуль № 6 «Рабочая документация»

1. Какие чертежи называются эскизами?

2. В какой последовательности рекомендуется выполнять эскиз детали с натуры?

3. Какие требования предъявляются к эскизу детали?

4. Для каких целей составляется эскиз?

5. Какие две группы размеров необходимо указывать на эскизах.

6. Относительно чего определяют положение каждой поверхности.

7. Что такое конструктивная база, технологическая база, измерительная база?

8. Как проставляют размеры при цепном способе, координатном, комбинированном?

9. Какие размеры называют справочными и как их записывают на чертеже?

10. Как проставляют размеры одинаковых элементов, расположенных на одной оси или на одной окружности?

11. Какие чертежи называют сборочными?

12. Какие требования предъявляются к сборочным чертежам?

13. В какой последовательности выполняют с натуры сборочный чертеж?

14. Какие размеры проставляют на сборочном чертеже?

15. Как заполняют спецификацию к сборочному чертежу? Последовательность выполнения спецификации.

16. Какие основные требования предъявляются к нанесению номеров позиций?

17. Как на сборочных чертежах изображают перемещающиеся части механизмов? Контуры пограничных деталей?

18. В чем заключается условность изображения специальных уплотнительных устройств?

19. Какие условности и упрощения применяют на сборочных чертежах?

20. Какие существуют правила выполнения штриховки деталей в разрезах на сборочных чертежах?

21. Порядок чтения чертежа общего вида.

22. Какие чертежи называются рабочими?

23. Какие требования предъявляются к рабочим чертежам?

Модуль № 6 «Привязка гидротехнического сооружения к топографической поверхности»

1. Методы проецирования.

2. Сущность центрального проецирования.

3. Сущность параллельного проецирования.

4. Ортогональное проецирование.

5. Понятие обратимости чертежа.

6. Особенности метода проекций с числовыми отметками.

7. Проецирование точки.

8. Способы задания прямой на комплексном чертеже в проекциях с числовыми отметками.

9. Что называется заложением прямой, уклоном прямой, интервалом прямой?

эллипсоид, однополостный  гиперболоид, сфера.

10. Какая существует зависимость между уклоном и интервалом?

11. Что такое градуирование?

12. Способы градуирования.

13. Как находится натуральная длина отрезка прямой?

14. Прямые общего и частного положения. Дать комплексные чертежи.

15. Взаимное расположение двух прямых линий.

16. Условия параллельности прямых.

17. Условия пересечения прямых.

18. Что называется плоскостью?

19. Способы задания плоскостей.

20. Что такое интервал, угол падения, масштаб падения плоскости?

21. Признак параллельности плоскостей.

22. Сущность метода сечений.

23. Как построить линию пересечения плоскостей?

24. Какие задачи называются позиционными?

25. Взаимное положение прямой и плоскости.

26. Условия параллельности прямой и плоскости.

27. Условия перпендикулярности прямой и плоскости.

28. Как построить точку пересечения прямой и плоскости (алгоритм решения)?

29. Какие поверхности называются геометрическими?

30. Какие поверхности называются графическими?

31. Что называется линией наибольшего ската кривой поверхности?

32. Алгоритм принадлежности точки топографической поверхности.

33. Алгоритм принадлежности линии топографической поверхности.

34. Что называется профилем топографической поверхности.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- Основная литература

1.  Гордон В. О. Курс начертательной геометрии: учеб. пособие / Гордон Владимир Осипович, Семенцов-Огиевский Михаил Алексеевич; под ред. В.О. Гордона. - 29 изд., стер. - М.: Высшая школа, 2009. - 272с. : ил.

2.  Локтев, О.В. Краткий курс начертательной геометрии: учебник / О. В. Локтев. - 6-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2006. - 136 с. : ил.

3.  Лагерь А. И. Инженерная графика: учебник / Лагерь Александр Иванович. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2006. – 335с. : ил.

4.  Левицкий В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей: учебник / Левицкий Владимир Сергеевич. – 8-е изд., перераб, и доп. – М.: Высшая школа, 2007. – 435с. : ил.

5.  Чекмарев А. А. Инженерная графика: учебник / Чекмарев Альберт Анатольевич. – М.: Высшая школа, 2008. – 382с. : ил.

6. Павлова А.А. Начертательная геометрия: учебник / А.А. Павлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Владос, 2005. – 301 с.

7. Потемкин А. Инженерная графика / А. Потемкин – 2-е изд., испр. И доп.– М.:   Лори, 2002. – 444 с.: ил. + 1 CD-ROM.

8. Потемкин А. Твердотельное моделирование в системе «Компас – 3D».  – С-Пб. 2004. – 436 с.: ил. + 1CD-ROM.

Дополнительная литература

1. Ломоносов Г.Г. Инженерная графика. – М.: Недра, 1984. – 228 с.

2. Крылов Н.Н. Начертательная геометрия: учебник / Н.Н. Крылов. – Москва: Высшая школа, 1990. – 240 с.

3.  Локтев О. В.  Задачник по начертательной геометрии: учеб. пособие / Локтев Олег Васильевич, Числов Петр Алексеевич. - 4-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2002. - 104с. : ил.

4. Гордон В. О. Сборник задач по курсу начертательной геометрии: учеб.  пособие /     Гордон Владимир Осипович, Иванов Юрий Борисович, Солнцева Татьяна Евгеньевна; под ред. Ю.Б. Иванова. - 14-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2009. - 320с. : ил.

5. Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению / А.А.

2008.

Собственные учебные пособия

- Буслаева С.В. Методы инженерной графики при решении задач геологического и геофизического профиля: учебное пособие / С.В. Буслаева. – Чита: ЧитГУ, 2007. – 99 с.

- Буслаева С.В. Проектирование горных объектов: учебное пособие / С.В. Буслаева – Чита: ЗабГУ, 2013. – 184 с.

- Буслаева С.В. Начертательная геометрия. Сборник задач для студентов всех специальностей направления «Горное дело»: учебн. пособие / С.В. Буслаева -  Чита: ЧитГУ, 2005. -  122 с.

- Крылова, В.Д. Начертательная геометрия: позиционные задачи: учеб. пособие / В.Д. Крылова, О.А. Исаченко. – Чита: ЗабГУ, 2012 г. – 253 с.

- Крылова, В.Д. Метрические задачи к модулю № 3: учеб. пособие / В.Д. Крылова. – Чита: ЧитГТУ, 1995 г.

- Крылова, В.Д. Начертательная геометрия: учеб. пособие / В.Д. Крылова [и др.]. – Чита: ЧитГТУ, 1997 г. 107 с.

- Заслоновская Л. М. Геометрическое черчение: учеб. пособие / Заслоновская Лидия Михайловна. - Чита: ЧитГТУ, 2001. – 109 с.

- Альстер Т.М. Изделия и соединения: учебное пособие / Альстер Татьяна Михайловна.  – Чита: ЧитГУ, 2010. – 177 с.

- Матвеева Н. Н. Инженерная и компьютерная графика: учеб. пособие / Матвеева Наталья Николаевна, Ермакова Светлана Владимировна, Исаченко Ольга Анатольевна. - Чита: ЧитГУ, 2007. - 251с.

- Матвеева Н.Н. и другие. Решебник по начертательной геометрии: эл. учеб. пособие – Чита, ЧитГУ, 2008.

- Матвеева Н.Н., Буслаева С.В., Ермакова С.В. Видеоуроки по компьютерной графике: эл. учеб. пособие – Чита, ЧитГУ, 2010.

- Матвеева Н.Н. Начертательная геометрия для студентов заочников: учеб. пособие / Матвеева Наталья Николаевна. – Чита: ЧитГУ, 2003. – 130 с.

- Матвеева Н.Н. Инженерная графика для студентов заочников: учеб. пособие / Матвеева Наталья Николаевна. – Чита: ЧитГУ, 2004. – 130 с.

- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

Кафедра располагает средствами вычислительной техники и программного обеспечения. Компьютерный класс подключен к сети Интернет. Студенты имеют возможность выполнять чертежи с использованием графического редактора КОМПАС-3D      Преподавателями кафедры подготовлены электронные учебные издания:    1. Матвеева Н.Н. Начертательная геометрия: эл. учеб. пособие – Чита, ЧитГУ, 2007.

Преподаватель ___________ Заслоновская Л. М.

подпись

Заведующий кафедрой ___________ Швецова И.И.

подпись