- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

- (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет Строительства и экологии

Кафедра Строительство

- УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- для студентов заочной формы обучения

по дисциплине «Компьютерная графика»

наименование дисциплины (модуля)

- для направления подготовки 08.03.01 Строительство

код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины  – 72 часа; 2 зачетные единиц.

Форма текущего контроля в семестре – контрольная работа.

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – нет.

Форма промежуточного контроля в семестре – зачет

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых разделов, тем дисциплины.

Раздел 1. Программа AutoCAD

Тема 1. Работа в системном комплексе AutoCAD. Построение графических объектов

Тема 2. Оформление проектной и рабочей документации в AutoCAD.

Семестр 3

Форма текущего контроля

Контрольная работа № 1 Построение продольного профиля по черной линии

Контрольная работа выполняется в виде графического задания в графическом редакторе AutoCAD

Рекомендации по определению варианта, задания для выполнения контрольной работы, методические рекомендации по выполнению заданий.

Построение морфоствора местности по заданным высотам и расстояниям. Отложить от дна реки (наименьшей из данных высот) уровень высоких вод УВВ и уровень меженных вод УМВ.

Таблица 1. Данные для выполнения контрольной работы

| Расстояние между горизонтальными точками профиля а, м | Отметки дневной поверхности грунта(верхнего слоя) b,м | Слой грунта и мощность, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а1=15, а2=25,а3=30,а4=10,а5=5,а6=15 а7=25,а8=35,а9=20 | b1=46.5, b2=43.0, b3=37.2, b4=30.0, b5=20.0, b6=16.5, | Песок | 3 |
|  |  | Суглинок | 10 |
|  | b7=18.5, b8=17.5, b9=42.7, b10=46.8 | Глина | 120 |

УВВ=20 м; УМВ=12 м

Последовательность выполнения:

- Открыть новый файл.

- Установка необходимых слоев чертежа.

Слои, заданные по умолчанию(0 и Defpoints), принято не использовать для черчения. Устанавливаем слои грунта, реки и таблицы.

- С помощью «Отрезок» чертим таблицу из двух строк и десяти столбцов. Длина первого столбца равна 15000, каждый следующий столбец равен длинам а1,а2 … и т.д. Толщина строк 3000. Все значения вводим в миллиметрах. Первою строку заполняем высотами, вторую расстояниями. Числовые значения вставляем с помощью кнопки «Текст». С помощью горячих клавиш CTRL+1 вызываем «Свойства» и устанавливаем размер 600. Для столбца высоты числовые значения поворачиваем на 90 градусов.

Рис.1. Многострочный текст

Рис. 2 Таблица морфоствора

- С помощью «Отрезок» откладываем наверх высоты в мм.

Рис.3. Высотные отметки черной линии

- На каждой высотной линии откладываем мощности слоев в мм. Верхний слой песок мощностью 3000мм, второй суглинок – 10000 мм и глина − 120000мм.

Рис.4. Отметка слоев грунта.

- Меняем слой на «Песок». На главной панели во вкладке рисование находим значок штриховка. В образцах выбираем «DOTS», меняем масштаб на 1000. Выделяем весь верхний слой грунта.

Рис. 5. Панель штриховки

Заходим в «Слой» и меняем на «Суглинок». В штриховке «JIS_WOOD» с масштабом 1500. Для глины выбираем «LINE» с масштабом 600.

Рис.6. Штрихование морфоствора

- Меняем слой на «Река». От дна откладываем наверх УВВ и УМВ. На главной панели в разделе «Аннотации» находим клавишу «Выноска». Отмечаем высоты УМВ и УВВ. С помощью «Свойств» меняем параметры выноски: размер текста, размер стрелки, горизонтальную полку.

Рис. 7.Отложение УМВ и УВВ

Контрольная работа № 2 Оформление чертежа

- Заходим в пространство «Лист», нажав на иконку «Модель» в нижнем правом углу. В появившейся вкладке «Диспетчера параметров листа» нажимаем редактировать. Меняем формат листа на «ISO A3(420.00х297.00)». Закрываем. Перед нами появится лист с видовым экраном, на котором будет наш чертеж. Нажимаем на рамку видового экрана, меняем ее в разделе «Слой» на «Defpoints». Это нужно для того, чтобы при печати этой рамки не было. Левой кнопкой мыши два раза кликаем на видовой экран в правом нижнем углу находим иконку «Масштаб выбранного видового экрана» -

«Пользовательский…» - «Добавить», и создаем новый масштаб «1:500», в единице чертежа пишем 500. Нажимаем «ОК». Выбираем наш новый масштаб и на рядом стоящей иконке «Замочек» закрепляем наш масштаб.

- На верхней панели находим вкладку «СПДС». Нажимаем на иконку «Формат» - «Шаблон листа. Чистый лист» - «Альбомный А3». Размещаем рамку на листе. Во вкладке «Форматы» находим иконку

«Основные надписи» - «Основная надпись для чертежей СПДС». Размещаем ее в правом нижнем углу рамки.

Рис.8. Пространство «Лист»

- Заполняем основную надпись (штамп)

- В верхнем лево углу нажимаем иконку «Печать». Выбираем имя

«DWG To PDF.pc3» Рис. Изменяем формат. В области печати выбираем «Рамка».

Рис.9. Печать документа

Сохранить документ с расширение *.pdf

Форма промежуточного контроля

Зачет

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету.

- Знакомство с AUTOCAD. Рабочая среда

  - Типы графики

  - Что такое прототип чертежа

  - Типы геометрических объектов (привести примеры)

  - Чем характеризуются сложные графические объекты

- Работа с командами

  - Классификация команд с точки зрения выполняемых функций

  - Классификация команд с точки зрения диалога с пользователем (привести примеры)

  - Определение опции команды

  - Способы выбора опции команды

  - Определение стиля

  - Способы задания команд

  - Способы завершения команд

- Отмена результата предыдущей команды Работа с видами

  - Что такое вид

  - Типы видовых экранов

  - Создание видового экрана

  - Команда работы с видами

- Способы задания точек 2-х мерных. Способы обеспечения точности.

  - Координаты для задания двухмерных точек (примеры в общем виде)

  - Применение сетки

  - Применение шаговой привязки

  - При каких режимах рисования можно задавать точки по направлению

  - При каких режимах рисования можно задавать точки курсором

  - Режим полярного отслеживании

  - Режим объектного отслеживании

  - Какие настройки необходимы для режима объектного отслеживания

  - Определение объектных привязок

  - Способы работы с объектными привязками

  - Объектные привязки (перечень)

- Редактирование

  - Способы выбора объектов

  - Конец выбора объектов

  - В чем разница при выборе объектов рамкой (окно) и секущей рамкой

  - Способы работы с командами редактирования

  - Определения рамки

  - Определение секущей рамки

  - Способы изменения свойств объектов

  - Способы получения чертежа с различными свойствами

  - Редактирование с помощью “ручек” (технология)

  - Редактирование сложных графических объектов

- Слои

  - Определение слоя

  - Применение слоев

  - Свойства слоев

  - Как сделать слой текущим

  - Основные свойства геометрических объектов

  - Из каких частей состоит панель свойств

- Как изменить принадлежность к слою

- Сборочный чертеж

  - Определение блока

  - Применение блоков

  - Свойства блока

  - Определение атрибутов блока

  - Свойства атрибутов блока

  - Требования к выбору базовой точки

  - Как редактировать блок  (технология)

- Пространство листа

  - Свойства и назначение пространства листа

  - Последовательность действий при формировании 2D чертежа в пространстве листа

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

  - Основная литература*

    - Печатные издания

- Дегтярев В. М. Инженерная и компьютерная графика : учебник / Дегтярев Владимир Михайлович, Затыльникова Вера Павловна. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. -с.

- Полещук, Н.Н. Самоучитель AutoCAD 2004 / Н. Н. Полещук, В. А. Савельева. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005. - 640 с. : ил. - ISBN 5-94157-350-2 : 280-00.

    - Издания из ЭБС

- Инженерная 3d-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : Учебник и практикум / Хейфец Александр Львович; Хейфец А.Л. - отв. ред. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 328 - 279.

- Инженерная 3d-компьютерная графика в 2 т. Том 2 : Учебник и практикум / Хейфец

- Александр Львович; Хейфец А.Л. - отв. ред. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017.

- Компьютерная графика для строителей : Учебник / Хейфец Александр Львович; Хейфец А.Л., Васильева В.Н., Буторина И.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 204.

  - Дополнительная литература*

    - Издания из ЭБС

- Инженерная 3d -компьютерная графика : Учебник и практикум / Хейфец Александр Львович; Хейфец А.Л ., Логиновский А.Н., Буторина И.В., Васильева В.Н. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 602.

- 7.Основы компьютерного проектирования зданий в системе ArchiCAD [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Рылько М.А. - М. : Издательство АСВ, 2008.

- Базы данных ЭБС, информационно-справочные и поисковые системы

- Электронная библиотека учебников http://studentam.net/

- Библиотека строительства http://www.zodchii.ws

- Библиотека технической литературы http://techlib.org

- База данных нормативных документов для строительства http://www.norm-load.ru

- Бесплатная информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов РФ http://gostrf.com.

- Техноэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. http://docs.cntd.ru

- Архитектурно-строительный портал http://ais.by

Преподаватель ___________ Зуева А.А.

подпись

Заведующий кафедрой ___________ Мершеева М.Б.

подпись