- МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  образования

«Забайкальский государственный университет»

- (ФГБОУ) ВО <<Забайкальский государственный университет>>

Факультет __строительства и экологии________________________________

Кафедра _____строительства__________________

- УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- для студентов заочной формы обучения

по _____________сопротивлению материалов_____________________ наименование дисциплины (модуля)

- для направления подготовки (специальности) _08.03.01.  – строительство.

код и наименование направления подготовки (специальности)

Профиль: - промышленное и гражданское строительство;

- автомобильные дороги и аэродромы;

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 8 з.е ( 288ч.)

Форма  текущего контроля  в  3 семестре – контрольная работа №1,

подготовка отчетов по лабораторным работам,

в  4 семестре – контрольная работа №2

Форма  промежуточного  контроля  в  3  семестре – зачет,

в  4  семестре – экзамен

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых тем, разделов дисциплины (модуля).

- Гипотезы прочности, метод сечений, внутренние силы, напряжения, перемещения.

- Растяжение и сжатие стержней, расчет на прочность.

- Геометрические характеристики плоских сечений.

- Теория напряженного состояния в точке.

- Чистый сдвиг, расчет на прочность.

- Кручение стержней, расчет на прочность.

- Изгиб, определение внутренних сил, напряжений, расчет на прочность балок и рам.

- Перемещения при изгибе балок, расчет на жесткость.

- Статически неопределимые системы изгиба.

- Сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное сжатие, изгиб с кручением, пространственные стержни.

- Устойчивость сжатых стержней.

- Переменные напряжения, расчет на выносливость.

- Динамические  задачи.

Форма текущего контроля

- Подготовка  отчетов по  лабораторным  работам в 3 семестре

- Выполнение  контрольных  работ  №1 и № 2

Задание на выполнение контрольной работы

Методические указания

Сопротивление материалов – наука о прочности, жесткости и устойчивости деталей машин и элементов конструкций. В инженерной работе специалисту необходимо уметь проводить расчеты деталей машин, элементов конструкций на прочность. Неправильный расчет деталей может привести к разрушению. Поэтому студент при изучении курса должен научиться выполнять расчеты деталей машин и элементов конструкций на прочность при любых видах деформаций.

Каждая  контрольная работа включает ряд задач по разделам курса. Для выполнения контрольных  работ следует изучить следующие темы:

- Растяжение и сжатие стержней.

- Геометрические характеристики плоских сечений.

- Теория напряженного состояния в точке.

- Сдвиг и кручение.

- Изгиб.

- Определение перемещений при изгибе.

- Сложное сопротивление.

- Устойчивость сжатых стержней.

- Расчеты на прочность при ударе.

Для выбора своего варианта решения задач контрольной работы следует из таблиц и схем выбрать данные в соответствии со своим личным номером зачетной книжки (шифром) и первыми шестью буквами русского алфавита, которые следует расположить под шифром, например:

шифр – 1 2 3 4 5 6

буквы – а б в г д е

Данные своего варианта студент выбирает на пересечении горизонтальных строк и вертикальных столбцов.

Контрольная работа выполняется в тетради, на титульном листе которой указывается: фамилия, имя, отчество студента, номер зачетной книжки, специальность, группа, название дисциплины.

Перед решением задач записывается полностью условие и данные своего варианта. Чертежи и записи выполняются аккуратно. Решение задач сопровождается текстовыми пояснениями. Расчеты выполняются в соответствии с формулами с указанием размерности величин.

Работы, выполненные с нарушением этих указаний, не зачитываются.

Контрольная работа № 1.

Контрольная  работа №1  выполняется  в 3  семестре

Задача № 1

- Построить эпюры продольных сил N, напряжений σ и перемещений для стержня ступенчатого сечения, испытывающего деформации растяжения, сжатия (рис. 1).

- Проверить прочность стержня по опасным сечениям, используя метод допускаемых напряжений. Модуль упругости материала Е = 2·105 МПа = 2·104 кН/см2; допускаемое напряжение [σ] = 160 МПа = 16 кН/см2.

Остальные исходные данные взять в таблице 1.

Таблица 1

| Номер |  | а, м | в, м | с, м | А1, см2 | А2, см2 | А3, см2 | F, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | схемы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1,2 | 0,7 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| 2 | 2 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| 3 | 3 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 4 | 7 | 10 | 12 |
| 4 | 4 | 0,5 | 1,5 | 0,9 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 5 | 5 | 0,4 | 1,6 | 1,0 | 2 | 9 | 12 | 7 |
| 6 | 6 | 0,6 | 1,5 | 0,8 | 4 | 8 | 11 | 9 |
| 7 | 7 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 8 | 8 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 2 | 6 | 9 | 11 |
| 9 | 9 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 4 | 5 | 8 | 12 |
| 0 | 10 | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 3 | 9 | 12 | 10 |
|  | е | д | г | д | е | г | д | в |

Рисунок 1

Задача № 2

- Определить координаты центра тяжести сечения.

- Определить моменты инерции сечения относительно центральных осей координат.

- Построить сечение в масштабе с указанием положения центра тяжести.

Данные взять из таблицы 2.

Таблица 2

| Номер |  | Двутавр | Швеллер | Равнобокий уголок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | схемы |  |  |  |
| 1 | 1 | 14 | 10 | 70×70×6 |
| 2 | 2 | 16 | 12 | 75×75×8 |
| 3 | 3 | 18 | 14 | 80×80×6 |
| 4 | 4 | 18а | 16 | 90×90×8 |
| 5 | 5 | 20 | 18 | 100×100×8 |
| 6 | 1 | 20а | 20 | 100×100×10 |
| 7 | 2 | 22 | 22 | 100×100×12 |
| 8 | 3 | 22а | 24 | 110×110×8 |
| 9 | 4 | 24 | 27 | 125×125×10 |
| 0 | 5 | 27 | 30 | 125×125×12 |
|  | е | г | д | е |

Рисунок 2

Задача № 3

К стальному валу приложены три известных момента: М1, М2, М3. Требуется:

- Установить, при каком значении момента Х угол поворота правог8о концевого сечения вала равен нулю.

- Для найденного значения Х построить эпюру крутящих моментов.

- При заданном значении [τ] определить диаметр вала из расчета на прочность.

- Построить эпюру углов закручивания.

- Найти относительный угол закручивания (на 1 пог. м), G = 0,8·104 кН/см2. Данные взять из таблицы 3.

Таблица 3

| Номер |  | а, м | b,м | с, м | М1, кН·м | М2,кН·м | М3, кН·м | [τ], кН/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | схемы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 3,5 |
| 2 | 2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4 |
| 3 | 3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 4,5 |
| 4 | 4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 5 |
| 5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,5 |
| 6 | 6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 6 |
| 7 | 7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 6,5 |
| 8 | 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7 |
| 9 | 9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 7,5 |
| 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
|  | е | г | д | е | г | д | е | в |

1

2

3

4

5

Рисунок 3

Задача № 4

Для двух схем балок требуется:

- Определить в характерных сечениях балок значения поперечных сил QУ и изгибающих моментов МХ, построить эпюры.

- По опасному сечению подобрать поперечные сечения балок:

а) для схемы I – прямоугольное h×b (h:b = 1,5) при допускаемом напряжении [σ] = 16 МПа = 1,6 кН/см2 (клееная древесина);

б) для схемы II – двутавровое (ГОСТ 8239-72) при допускаемом напряжении [σ] = 160 МПа = 16 кН/см2 (сталь).  Исходные данные взять из таблицы 4.

Таблица 4

| Номер |  |  | с/а | F/qa | M/qa2 | a, м | q, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | схемы I | схемы II |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 6 |
| 2 | 2 | 4 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 8 |
| 3 | 3 | 3 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 10 |
| 4 | 4 | 2 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 12 |
| 5 | 5 | 1 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 14 |
| 6 | 1 | 5 | 1,2 | 1,6 | 0,2 | 1,5 | 16 |
| 7 | 2 | 4 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 2,0 | 12 |
| 8 | 3 | 3 | 1,6 | 1,8 | 0,6 | 1,0 | 10 |
| 9 | 4 | 2 | 1,8 | 2,4 | 0,8 | 2,5 | 8 |
| 0 | 5 | 1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 6 |
|  | е | е | в | г | д | е | г |

Рисунок 4

Контрольная работа № 2.

Контрольная работа № 2 выполняется в 4  семестре.

Задание на выполнение контрольной работы № 2.

Задача № 5

- Раскрыть статическую неопределимость балки методом сил (EIx = const, Е = 2·104 кН/см2).

- Построить эпюры Qy, Mx. Произвести деформационную проверку правильности решения задачи.

- Подобрать размеры поперечного сечения (номер двутавра) из расчета на прочность по наибольшим нормальным напряжениям, если [σ] = 16 кН/см2.

Исходные данные

| Номер строки | Номер схемы | a, м | b, м | q, кН/м | F, кН | М, кН·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 0,5 | 2 | 4 |
| 4 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 1,5 | 0,5 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | 2 | 2 | 0,5 | 3 | 2,5 | 6 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 1 | 2 |
| 0 | 4 | 2,5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
|  | е | г | д | в | е | г |

Расчетные схемы

Задача № 6

Пространственный консольный брус круглого поперечного сечения с ломанным очертанием осевой линии нагружен сосредоточенной силой F = 1 кН или равномерно распределенной нагрузкой q = 1 кН/м.

- Построить в аксонометрии шесть эпюр: Мх, My, Mz, Qx, Qy, N.

- Указать вид сопротивления для каждого участка бруса.

- Определить на каждом участке в опасном сечении нормальные напряжения от совокупности внутренних усилий Nz, Мх, My и касательные напряжения от крутящего момента Mz (напряжениями от Qx, Qy можно пренебречь).

Исходные данные

| Номер строки | Номер схемы | d, см | а, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5,5 | 1 |
| 2 | 2 | 6 | 1,1 |
| 3 | 3 | 6,5 | 1,2 |
| 4 | 4 | 7 | 1,3 |
| 5 | 5 | 7,5 | 1,4 |
| 6 | 6 | 7,5 | 1,4 |
| 7 | 1 | 5 | 1,5 |
| 8 | 2 | 6 | 1,6 |
| 9 | 3 | 7 | 1,2 |
| 0 | 4 | 7,5 | 2 |
|  | е | в | г |

Задача № 7

Для стойки (из стали) двутаврового поперечного сечения, одинаково закрепленной в обеих плоскостях потери устойчивости и центрально сжатой силой по заданной схеме требуется:

- Определить грузоподъемность F, указать положительные и отрицательные стороны конструкции колонны из двутавра.

- Для найденной грузоподъемности F в целях лучшего использования материала заменить двутавр более рациональным сечением из двух двутавров, двух швеллеров, соединенных планками или кольцевым сечением (c = d/D = 0,8), подобрать для нового варианта сечения, сравнить его по площади с первоначальным и вычертить в масштабе с указанием числовых размеров. Материал – ст. 3, [σ] = 160 МПа = 16 кН/см2.

Исходные данные

| Номер строки | Расчетная схема стойки | l, м | Номер двутавра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2,6 | 27а |
| 2 | 2 | 2,8 | 30а |
| 3 | 3 | 3,0 | 33 |
| 4 | 4 | 3,2 | 36 |
| 5 | 1 | 3,4 | 40 |
| 6 | 2 | 3,6 | 45 |
| 7 | 3 | 3,8 | 27 |
| 8 | 4 | 4,0 | 30 |
| 9 | 1 | 4,2 | 50 |
| 0 | 2 | 4,4 | 55 |
|  | е | в | д |

Задача № 8

На двутавровую балку, свободно лежащую на двух жестких опорах, с высоты h падает груз F. Требуется:

- Найти наибольшее нормальное напряжение в балке.

- Решить аналогичную задачу при условии, что правая опора заменена пружиной, податливость которой (т.е. осадка от груза весом 1 кН) равна α.

Исходные данные

| Номер строки | Номер схемы | Номер двутавра | l, м | F, кH | h, см | α, см/кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 20 | 2,1 | 1,1 | 11 | 2,1 |
| 2 | 2 | 20а | 2,2 | 1,2 | 12 | 2,2 |
| 3 | 3 | 24 | 2,3 | 0,3 | 8 | 2,3 |
| 4 | 4 | 24а | 2,4 | 0,4 | 9 | 2,4 |
| 5 | 5 | 27 | 2,5 | 0,5 | 10 | 2,5 |
| 6 | 6 | 27а | 2,6 | 0,7 | 7 | 2,6 |
| 7 | 1 | 30 | 2,8 | 0,8 | 11 | 2,7 |
| 8 | 2 | 30а | 2,9 | 1,0 | 12 | 2,8 |
| 9 | 3 | 33 | 3,0 | 1,1 | 10 | 2,9 |
| 0 | 4 | 36 | 3,2 | 0,8 | 12 | 3,0 |
|  | е | в | г | д | е | в |

Форма промежуточного контроля

Экзамен по всему курсу. Экзаменационный билет включает 2 теоретических    вопроса и задачу.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену.

- Метод сечений, внутренние силы, понятие напряжений.

- Основные допущения и гипотезы сопротивления материалов.

- Определение продольных сил и напряжений при растяжении и сжатии, расчет на прочность.

- Продольные и поперечные деформации при растяжении и сжатии, закон Гука.

- Диаграммы растяжения материалов, механические характеристики.

- Диаграммы сжатия материалов, механические характеристики.

- Статически-неопределимые задачи при растяжении и сжатии.

- Статические моменты сечений, определение координат центра тяжести.

- Моменты инерции сечений, их свойства.

- Изменение моментов инерции сечений относительно параллельных осей координат.

- Главные оси и главные моменты инерции сечений.

- Плоское напряженное состояние, закон парности касательных напряжений.

- Определение напряжений в наклонных площадках.

- Главные площадки и главное напряжения.

- Сдвиг, определение поперечных сил и напряжений.

- Определение деформаций при сдвиге, закон Гука при сдвиге.

- Расчет на прочность при сдвиге болтовых, заклепочных, сварных соединений.

- Определение крутящих моментов  при кручении валов, правило знаков.

- Определение касательных напряжений при кручении, расчет валов на прочность.

- Определение углов закручивания валов, расчет на жесткость.

- Изгиб, определение внутренних сил, правило знаков.

- Определение нормальных напряжений при изгибе, расчет на прочность.

- Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки, определение перемещений при изгибе.

- Формула Симпсона для определения перемещений в балках. Введение единичной нагрузки.

- Гипотезы прочности (теория прочности) материалов.

- Косой изгиб, определение напряжений, расчет на прочность.

- Внецентренное сжатие стержней, определение напряжений.

- Расчет валов на прочность при изгибе с кручением.

- Устойчивость стержней. Определение критической силы по формуле Эйлера.

- Влияние способов закрепления стержней на значение критической силы.

- Пределы применимости формулы Эйлера, формула Ясинского.

- Диаграмма критических напряжений при расчете стержней на устойчивость.

- Переменные напряжения.  Характеристики циклов.

- Определение предела выносливости материалов.

- Влияние технологических факторов на снижение предела выносливости материалов.

- Расчет стержня при  ускоренном поступательном движении.

- Продольный  удар по стержню.

- Поперечный удар  по  балке.

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- Основная литература

- Александров А.В. Сопротивление материалов. Учебник/ А.В. Александров, В.Д. Потапов, Б.П. Державин. – М.:Высш. шк., 2009. -560 с.

- Герасимов В.М. Сопротивление  материалов: справочник / В.М. Герасимов. –

- Чита: ЗабГУ, 2016- 155с.

- Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. Учебное пособие/В.И. Феодосьев – М.: МГТУ им. Баумана, 2007. – 478 с.

- Сопротивление материалов. Пособие к решению задач / Под ред. И.Н. Миролюбова. – М.: Высш. шк., 2014- 512 с.

- Агапов В.П. Сопротивление материалов: учебник/В.П. Агапов. – М.: МГСУ, 2014 – 336 с.

- Дополнительная литература

- Павлов П.А. Сопротивление материалов. Учебное пособие/П.А. Павлов, Л.К. Паршин, Б.Е. Мельников.– М.: Высш. шк., 2007.–518 с.

- Костенко Н.А., Балясникова С.В. Сопротивление материалов: учебное пособие/под ред. Н.А. Костенко. – М.: высш. шк., 2007 – 488 с.

- Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах: учебное пособие / Н.М. Атаров. – М.: ИНФРА – М., 2011. – 407 с.

- Собственные учебные пособия

- Герасимов В.М. Сопротивление материалов. Лабораторные работы. Часть 1: учебное пособие/ В.М. Герасимов, Э.П. Трубина, Н.П. Немчин, В.А. Шадрин. – Чита: ЗабГУ, 2012. – 128 с.

- Герасимов В.М. Сопротивление материалов. Лабораторные работы. Часть 2: учебное пособие/ В.М. Герасимов, Э.П. Трубина, Н.П. Немчин, В.А. Шадрин. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 84 с.

Преподаватель, проф.                                                         В.М. Герасимов